# Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação - SETIC Subsecretaria de Contratações de TIC - SUCTI

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (TIC) Nº 10/2025

Conformidade com o Guia de Contratações de TIC CNJ Versão 4.0 - Resolução CNJ nº 468/2022

Processo Administrativo nº 2025-410

Contratação de empresa especializada para fornecimento de computadores desktop, visando a modernização do parque computacional do Poder Judiciário do Estado do Acre (PJAC).

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE

Rua Desembargador Jorge Araken, s/n. Via Verde. 69.915-631 - Rio Branco-AC - (68) 3212-8277

Rio Branco/AC, 21 de Agosto de 2025.

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR DA CONTRATAÇÃO

# ANÁLISE DE VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

  - Contextualização

A presente contratação visa à aquisição de 150 (cento e cinquenta) computadores desktop para o Poder Judiciário do Estado do Acre (PJAC). A demanda surge da necessidade imperativa de modernizar o parque computacional da instituição, que, em muitos setores, opera com equipamentos defasados e com desempenho aquém das exigências atuais dos sistemas e da carga de trabalho.

O PJAC, responsável pela prestação jurisdicional em todos os 22 municípios do Acre, atende a uma população de mais de 880 mil cidadãos (perspectiva IBGE/2024) com o apoio de aproximadamente 2.000 colaboradores (magistrados, servidores e auxiliares). A crescente digitalização dos serviços, a exemplo dos sistemas e-Proc, e-SAJ e do Sistema Eletrônico de Informações (SEI), bem como a intensiﬁcação do trabalho remoto e híbrido, exige uma infraestrutura tecnológica robusta, performática e segura.

A obsolescência dos equipamentos atuais tem gerado lentidão operacional, travamentos frequentes, aumento da demanda por suporte técnico e riscos de segurança da informação, impactando diretamente a produtividade, a celeridade processual e a qualidade do serviço prestado à sociedade. A modernização proposta visa eliminar esses gargalos, garantir a plena compatibilidade com as soluções tecnológicas mais recentes e preparar a instituição para o ingresso de novos servidores, assegurando a continuidade e aprimoramento da prestação jurisdicional.

# Identificação da demanda no Plano de Contratações de STIC

A aquisição dos 150 computadores desktop está devidamente prevista no Plano Anual de Contratação de TIC 2025 (PSTIC/2025) do PJAC. Esta inclusão demonstra o alinhamento da demanda com o planejamento estratégico da Administração, evidenciando sua prioridade e necessidade.

# Alinhamento da Solução

Plano Estratégico Institucional: PEI: Perspectiva do Aprendizado e Crescimento.

Macrodesafio: Fortalecer a Gestão de TIC.

Objetivo: Deﬁnir e executar projetos estratégicos de TIC no TJ, conforme resoluções do CNJ.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE

Rua Desembargador Jorge Araken, s/n. Via Verde. 69.915-631 - Rio Branco-AC - (68) 3212-8277

Meta: Modernizar a estrutura de TI em 70% até 2026.

Plano Diretor institucional (PDTIC): O PDTIC é um instrumento que visa direcionar os investimentos e aquisições de bens e serviços de TIC, objetivando maximizar o cumprimento da estratégia institucional 2021/2026, em consonância às normas nacionais do Poder Judiciário e à visão de longo prazo do Tribunal de Justiça do Acre.

Plano de Contratação de Soluções de Tecnologia da Informação Comunicação - PSTIC: A contratação ora pleiteada está prevista no Plano Anual de Contratação de TIC 2025.

# Caracterização da demanda

    - Definição e Especificação das Necessidades

As necessidades para esta contratação são tanto de negócio quanto tecnológicas. Do ponto de vista de negócio, a aquisição visa garantir que magistrados e servidores tenham as ferramentas necessárias para desempenhar suas funções com eﬁciência, especialmente diante da crescente virtualização dos processos e da necessidade de acesso a sistemas complexos. Tecnologicamente, há a necessidade de substituir equipamentos com vida útil esgotada, que não suportam mais as versões atuais de sistemas operacionais e aplicativos, e que representam um risco de segurança e de continuidade dos serviços.

A demanda é por computadores desktop que ofereçam alta performance, estabilidade, durabilidade e que sejam compatíveis com as tecnologias e sistemas atualmente empregados no PJAC, permitindo a execução multitarefa de aplicações corporativas (e-Proc, e-SAJ, SEI, sistemas ﬁnanceiros, de gestão de pessoas, navegadores, suítes de escritório, etc.) de forma fluida e sem interrupções.

# Definição e Especificação de Requisitos

A deﬁnição e especiﬁcação dos requisitos detalham as características mínimas necessárias e suﬁcientes para a escolha da solução de TIC mais adequada, garantindo que os equipamentos adquiridos atendam plenamente às necessidades identiﬁcadas.

# Requisitos Funcionais

Os requisitos funcionais consideram as boas práticas de mercado e as necessidades especíﬁcas do PJAC, garantindo que os novos desktops suportem a operação diária de forma otimizada.

# Requisitos de Arquitetura Tecnológica (Configuração):

Os computadores desktop deverão possuir, no mínimo, a seguinte conﬁguração para garantir desempenho adequado e longevidade:

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE

Rua Desembargador Jorge Araken, s/n. Via Verde. 69.915-631 - Rio Branco-AC - (68) 3212-8277

Gabinete

Minidesktop: Não será aceito gabinete tipo minitorre ou desktops. Deverá possuir no máximo 1,2 litros, deverá ser “tool-less” para abertura e remoção do disco rígido de 2,5” e memória, sendo aceita a utilização de

parafusos recartilhados.

Deverá ser entregue solução própria ou oﬁcialmente homologada, devidamente comprovado por catálogo do fabricante, visando à ﬁxação do equipamento ao monitor ofertado, sendo: ﬁxação no próprio monitor ou no pedestal, formando um conjunto único e compacto. A solução não poderá utilizar de frisagens, usinagens em geral, furações, emprego de adesivos, ﬁtas adesivas ou quaisquer outros procedimentos ou emprego de materiais inadequados ou que visem adaptar forçadamente o equipamento ou suas partes.

Fonte de alimentação externa de 110/220VAC, chaveada automaticamente, com capacidade para suportar a máxima conﬁguração permitida pela placa mãe (Motherboard), possuindo potência máxima de até 180 Watts. Deverá possuir laudo técnico de eﬁciência energética, comprovada por meio de laudo técnico emitido pelo IPT, INMETRO ou outro laboratório / órgão credenciado e reconhecido;

# Placa mãe “motherboard”

Chipset do mesmo fabricante do processador ofertado.

Deverá possuir pelo menos 2 slots M.2 para SSD SATA ou NVMe.

Placa mãe, sem uso de placa de expansão para módulo de memória, ou superior, que permita a expansão para até 64 GB.

Conectores integrados à placa mãe, para entrada/saída de sinal, disponibilizadas nas quantidades mínimas:

04 (quatro) portas USB do Tipo-A, sendo pelo menos 1 (uma) localizada na parte frontal do gabinete e com velocidade mínima de 5 Gbps, com recurso de charging, mesmo com o equipamento desligado, porém conectado ao carregador.

Deverá possuir pelo menos 1 (uma) porta USB do Tipo-C, com no mínimo 10 Gbps.

Pelo menos 1 (um) conector para saída de som (Headphone) e outro para entrada (microfone), ou conector do tipo combo, localizados na parte frontal do equipamento.

Placa Mãe do mesmo fabricante do equipamento, não sendo aceita solução em OEM ou placas encontradas no mercado comum. Deverá possuir chip de segurança integrado, no padrão TPM versão

2.0 ou superior. Não será aceita solução em slot. Deverá acompanhar software para implantação e

utilização de todos os recursos de segurança.

# Processador

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE

Rua Desembargador Jorge Araken, s/n. Via Verde. 69.915-631 - Rio Branco-AC - (68) 3212-8277

Processador de arquitetura x86 com suporte a 32bits e 64bits.

Processadores com conﬁguração mínima AMD Ryzen 5 ou Intel Core i5.

Deverá possuir suporte a AES, para criptograﬁa de dados e ser da penúltima ou última geração disponível no mercado pelo fabricante do processador.

Mínimo de 1 (um) processador com no mínimo seis núcleos (Six-Core).

Memória cache mínima de 18 MB.

Deverá atingir índice de, no mínimo, 1.300 (um mil e trezentos) pontos para o desempenho medido pelo software BAPCO SYSMARK 25 no cenário Overall Rating com três iterações.

Para tanto, deverão ser realizados os seguintes procedimentos:

Formatar o disco rígido com uma única partição NTFS, ocupando o máximo espaço do disco rígido.

Instalar o sistema operacional Sistema Operacional Windows® 11 Professional, em 64 bits (conforme licença apresentada no Anexo III deste Termo de Referência).

Instalar drivers na versão mais atual para todos os componentes, dispositivos e periféricos que integrem o equipamento, veriﬁcando a correção das instalações no Gerenciador de dispositivos.

Conﬁgurar o monitor para a sua resolução nativa (1920x1080 com 32 bits).

Na conﬁguração de cores do Windows ativar o modo claro como modo padrão do Windows e de aplicativos.

Desativar a proteção contra violações do Windows.

Clicar no item conﬁgurações/ajustes, selecionar a execução em 3 (três) interações, mantendo os padrões dos itens: “Conditioning Run” - Ativado e “Process Idle Task” – Desativado.

Executar, com perﬁl de administrador, o BAPCoSYSmark 25. O licitante deverá apresentar cópia do resultado gerado pelo aplicativo, junto com a Proposta Comercial.

# Memória

8GB – SDRAM DDR-5 ou superior, em 1 (um) módulo de 8Gb, do tipo SDRAM DDR-5 ou superior e velocidade de no mínimo 4400 Mhz ou superior.

Deverá suportar tecnologia dual-channel.

Deverá possuir expansão de no mínimo 16 GB.

# BIOS

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE

Rua Desembargador Jorge Araken, s/n. Via Verde. 69.915-631 - Rio Branco-AC - (68) 3212-8277

A BIOS deverá ser desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ou esse com direitos (copyright) sobre a BIOS. Serão aceitas soluções em regime de O&M ou personalizadas, desde que o fabricante possua direitos (copyright) sobre o BIOS. As atualizações, quando necessárias, deverão ser disponibilizadas no sítio do fabricante.

BIOS em português e/ou inglês, desenvolvida em conformidade com a especiﬁcação UEFI 2.1 (http://www.ueﬁ.org) e capturáveis pela aplicação de inventário SCCM (System Center Conﬁguration Manager).

A comprovação de compatibilidade do fabricante com o padrão UEFI deve ser comprovada por meio do site http://www.ueﬁ.org/members, na categoria promoters ou contributors.

Tipo Flash Memory, utilizando memória não volátil e reprogramável, com capacidade de proteção contra gravação, realizada por software.

Suporte a ACPI 2.0 (Advanced Conﬁguration and Power Interface) com controle automático de rotação do ventilador da CPU.

Capacidade de proteção da memória flash contra gravação, realizada por intermédio da desativação de opção em conﬁguração no setup do BIOS.

Possuir controle de permissões de acesso através de senhas, sendo uma para inicializar o computador e outra para os recursos de administração do BIOS (Power On e Setup respectivamente).

Deverá o equipamento dispor de software para diagnóstico de problemas com as seguintes características:

A ﬁm de permitir o teste do equipamento, com independência do sistema operacional instalado, o software de diagnóstico deve ser capaz de ser executado (inicializado) a partir da UEFI (Uniﬁed Extensible Firmware Interface) ou do Firmware do equipamento através do acionamento de tecla função (F1...F12).

O software de diagnóstico deverá ser capaz de informar, através de tela gráﬁca: O fabricante e modelo do equipamento; processador; memória RAM; ﬁrmware do equipamento; capacidade do disco rígido.

Deverá veriﬁcar, testar e emitir relatório, através de tela gráﬁca que mostre o andamento do teste, dos seguintes componentes: Processador; Memória; Disco rígido (ou memória de armazenamento)

Permitir acesso remoto ao POST (procedimento de inicialização) e BIOS para leitura e gravação, mesmo com o equipamento desligado do microcomputador através da rede

Deverão ser gerenciáveis remotamente, assumindo-se que possam estar desligados, porém energizados pela rede elétrica e conectados localmente à rede de dados

Deverá permitir ligar e desligar o micro remotamente, com controle de acesso, em horários programados

Possuir a capacidade de inventário remoto de Hardware mesmo com o equipamento desligado

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE

Rua Desembargador Jorge Araken, s/n. Via Verde. 69.915-631 - Rio Branco-AC - (68) 3212-8277

Permitir inicialização remota a partir de imagem (iso ou img) instalado na console de gerência, com acesso remoto gráﬁco, e utilização remota do teclado e mouse

Deverá permitir acesso remoto ao POST (procedimento de inicialização) e BIOS (para leitura e gravação)

Permitir todas as funções acima especiﬁcadas em rede IEEE 802.1x

Desenvolvida de acordo com o padrão de segurança NIST 800 - 147 ou ISO/IEC 19678:2015, garantindo assim a integridade da BIOS

Desenvolvida de acordo com o padrão de segurança NIST 800 - 193, permitindo a recuperação da BIOS. Deverá possuir mecanismo de hardware e ou software ou mesmo ambos em conjunto que executem autorreparo da BIOS e ﬁrmware quando corrompidos ou adulterados por ataques cibernéticos usando uma cópia íntegra que deve estar armazenada em área segura

Possuir ferramenta que possibilita realizar a formatação deﬁnitiva dos dispositivos de armazenamento conectados ao equipamento, desenvolvida em acordo com o padrão de segurança NIST 800-88 ou ISO/IEC 27040:2015. Caso esta ferramenta não seja nativa da BIOS, deverá ser oﬁcialmente homologada pelo fabricante do equipamento.

# Controladora de disco rígido

PCIe Gen. 3x4 ou superior, integrada à placa mãe, com capacidade para controlar, no mínimo, 2 discos rígidos ou 01 x SATA e 01x PCIe.

# Unidade de disco rígido

1 (uma) unidade do tipo SSD no formato M.2, padrão PCI-E Gen3 x4 ou superior e com no mínimo 240 GB, deve possuir a tecnologia NVME nativa e possuir velocidade de no mínimo 3000 MB/s para leitura sequencial e no mínimo 2000 MB/s para gravação sequencial.

# Controladora de vídeo

01 (uma) compatível com o padrão FHD, com no mínimo 256 Mb de memória, com suporte de resolução 1920x1080, sendo aceita solução onboard.

Deverá atender ao padrão DIRECTX 12 ou superior.

Deverá possuir conectores externos sendo: 1 (um) HDMI 2.0 e 2 DisplayPort 1.4 ou superiores, compatível com os conectores e cabos do monitor ofertado, não sendo aceita solução através de adaptadores ou conversores.

Deverá possuir recurso para utilização de 2 monitores com opção de clone de imagem ou extensão da área de trabalho.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE

Rua Desembargador Jorge Araken, s/n. Via Verde. 69.915-631 - Rio Branco-AC - (68) 3212-8277

Monitor

01 (um) Monitor com tecnologia LED, VA ou IPS, de igual ou superior a 23,7”, com relação dimensional Horizontal/Vertical.

Deverá possuir ajuste de altura e rotação com o microcomputador ﬁxado.

Tempo de resposta de no máximo 8ms.

Resolução mínima de 1920 x 1080 @ 60 Hz.

Brilho de no mínimo 250 cd/m².

Conectores: 1 (um) HDMI (digital), 1 (um) DisplayPort e 1 (um) VGA (DB15) análogo e 2 (duas) portas USB 3.1.

Pixel Pitch de no máximo 0,295 mm (ou menor).

Contraste de no mínimo 1000:1 (estático) ou 3000:1 (dinâmico).

Ângulo de visão horizontal e vertical de no mínimo 178º.

Número de cores mínimo de 16,7 milhões.

Ajustes de Imagem desejáveis: Contraste, Brilho, Posição (Vertical e Horizontal), Auto-ajuste, Reset (Geometria / Cor), Ajuste de imagem (ﬁno e grosseiro), Nitidez, Temperatura de Cor, Controle de Cor, (RGB), Controle de Gama, Posição do Menu Digital, (Vertical e Horizontal), Tempo de Exibição do Menu Digital, Idioma, posição (H/V).

Economia de Energia: Compatível com Energy Star ou Certiﬁcação da Portaria 170 do INMETRO.

Acessórios inclusos: Cabo de Alimentação de no mínimo (1,8m), Cabo HDMI (1,8m), Cabo DisplayPort (1,8m) e Cabos USB, guia de instalação. Todos os cabos devem ser compatíveis com a placa de vídeo do equipamento sendo aceita solução através de conectores.

Deverá ser do mesmo fabricante do microcomputador, sendo aceita solução em OEM, desde que seja gravado no periférico a marca do fabricante do equipamento.

O equipamento do TIPO I deverá dispor de base, em metal, alumínio, ou plástico rígido para acondicionamento do gabinete do equipamento junto ao monitor.

Caso não seja parte do projeto original do monitor, excepcionalmente, neste caso, será admitida a construção de solução que seja acoplada à base do monitor ou outra parte dele, que propicie o acondicionamento do gabinete, desde que esteja harmonizada com o design e cores desse periférico.

A solução aqui mencionada deverá ser submetida à aprovação expressa da ﬁscalização do ajuste antes de sua produção e entrega efetiva dos equipamentos.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE

Rua Desembargador Jorge Araken, s/n. Via Verde. 69.915-631 - Rio Branco-AC - (68) 3212-8277

Teclado

01 (um) com a marca do mesmo fabricante do conjunto do equipamento proposto, de no mínimo, 104 teclas (AT Enhanced), padrão ABNT2, com todos os caracteres da língua portuguesa, com conector USB (não será aceito adaptador em nenhuma das possibilidades).

Deverá ser do mesmo fabricante do microcomputador, sendo aceita solução em OEM, desde que seja gravado no periférico a marca do fabricante do equipamento.

Apoio ergonômico para teclado, com base antiderrapante e no tamanho adequado para utilização do teclado licitado.

# Mouse

1 (um) mouse externo, com a marca do mesmo fabricante do conjunto do equipamento proposto, possuindo conector USB, compatível com o padrão intelimouse (botão scroll) e resolução mínima de 1000 DPIs por hardware.

Óptico ou laser com botão de rolagem.

Deverá ser do mesmo fabricante do microcomputador, sendo aceita solução em OEM, desde que seja gravado no periférico a marca do fabricante do equipamento.

Mousepad ergonômico, com base antiderrapante, com superfície adequada para utilização do mouse licitado.

# Interface de rede local

01 (uma) interface de rede compatível com os padrões Ethernet, Fast-Ethernet e Gigabit Ethernet, autosense, full-duplex e plug-and-play, conﬁgurável totalmente por software, com função wake-on-lan instalada e em funcionamento, PXE, TCP/IP/UDP Checksum Oﬄoad e RSS (Receive Side Scalling), com conector RJ-45.

01 (uma) interface de rede wireless padrão 802.11 AX integrada. Não serão aceitas as ofertas de cartões do tipo PCMCIA ou Express Card. Certiﬁcada pela Anatel, deverá ser entregue junto à proposta cópia do certiﬁcado de homologação.

01 (uma) interface Bluetooth v5.0 ou superior. Não sendo aceitas as ofertas externas. Certiﬁcada pela Anatel, deverá ser entregue junto à proposta cópia do certiﬁcado de homologação.

# Sistema Operacional

01 (um) Sistema Operacional Windows® 11 Professional (Standard) – 64 bits, OEM em português, com sua respectiva licença de uso para cada unidade fornecida. A CONTRATADA deverá realizar o desenvolvimento da imagem junto com os técnicos desta entidade pública e deverá ser replicada em todos os equipamentos (conforme licença apresentada no Anexo III deste Termo de Referência).

Deverá ser fornecido Kit de recuperação da imagem do equipamento com a sua respectiva licença de uso, será aceita solução disponível para download no site do fabricante do equipamento.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE

Rua Desembargador Jorge Araken, s/n. Via Verde. 69.915-631 - Rio Branco-AC - (68) 3212-8277

Certificações e compatibilidade

Relação da rede de assistência técnica técnico(s) autorizado(s).

para os equipamentos ofertados, relacionando o(s) centro(s)

Deverá vir acompanhada da proposta, cópia do atestado de conformidade, para o desktop e o monitor, emitido por órgão credenciado pelo INMETRO ou Documento internacional similar, comprovando que o Computador e o Monitor estão em conformidade com as normas IEC60950 (Safety of Information Technology Equipment Including Electrical Business Equipment), e EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool), da agência de proteção ambiental (EPA), com certiﬁcado SILVER ou superior, para a segurança do usuário contra incidentes elétricos e combustão dos materiais elétricos e que os resíduos materiais deste equipamentos agridam o meio ambiente.

Os fabricantes dos equipamentos deverão estar aderentes à norma RoHS, (European Union Restriction of Hazardous Substances).

Os equipamentos deverão constar no Microsoft Windows Catalog comprovando compatibilidade com o sistema operacional Microsoft Windows® 11 Professional (Standard) – 64 bits.

A comprovação da compatibilidade será efetuada pela apresentação do documento Hardware Compatibility Test Report emitido especiﬁcamente para o modelo no sistema operacional ofertado, ou pela indicação no site da Microsoft.

A licitante vencedora, quando não for o fabricante dos equipamentos, deverá apresentar declaração do fabricante ou consulta ao site do fabricante demonstrando ser revenda autorizada e está apta a comercializar os produtos ofertados em sua proposta comercial.

# Das comprovações

As licitantes deverão apresentar descrição detalhada dos equipamentos ofertados, e anexar a respectiva documentação técnica, para comprovação das especiﬁcações técnicas mínimas, fazendo constar da proposta técnica a identiﬁcação e página do documento onde se encontra descrita cada uma das características ofertadas.

A proposta que não cumprir o disposto neste item será desclassiﬁcada.

# Requisitos de Capacitação:

Para a aquisição de hardware padrão, a capacitação é mínima. A SETIC se responsabilizará por eventuais treinamentos de uso básico dos equipamentos e sistemas, que serão padronizados. A CONTRATADA deverá, contudo, fornecer manuais do usuário e guias rápidos de conﬁguração/solução de problemas, em formato digital, quando aplicável.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE

Rua Desembargador Jorge Araken, s/n. Via Verde. 69.915-631 - Rio Branco-AC - (68) 3212-8277

Requisitos de Manutenção:

Os equipamentos deverão possuir garantia on-site (no local) de no mínimo 36 (trinta e seis) meses (3 anos), cobrindo peças e mão de obra, contados a partir da data de aceitação deﬁnitiva de cada lote ou equipamento.

O tempo máximo de atendimento e solução (SLA) para falhas críticas (que impeçam o uso do equipamento) deverá ser de próximo dia útil (Next Business Day - NBD) após a abertura do chamado.

A CONTRATADA deverá disponibilizar canais de comunicação (telefone, e-mail, portal web) para abertura e acompanhamento de chamados de suporte técnico.

A garantia deverá cobrir todos os componentes internos e externos do equipamento, incluindo o sistema operacional pré-instalado.

# Requisitos de Projeto e de Implementação:

Para a aquisição de computadores desktop, não há requisitos de projeto de software ou implementação de sistemas. A aquisição se refere a bens de prateleira, e a sua integração ao ambiente do PJAC será de responsabilidade da equipe interna da SETIC.

# Requisitos de Implantação:

Entrega: Os equipamentos deverão ser entregues nas instalações do PJAC em Rio Branco/AC, ou em locais designados pela SETIC nas comarcas do interior, conforme cronograma a ser estabelecido no contrato.

Embalagem: Os equipamentos deverão ser entregues em embalagens originais do fabricante, devidamente lacradas e protegidas contra danos durante o transporte.

Identificação: Os equipamentos deverão vir com identiﬁcação clara do número de série e, se possível, com etiqueta de patrimônio pré-aplicada conforme orientação da SETIC.

A CONTRATADA deverá colaborar com a SETIC na logística de entrega, visando a minimização de impactos operacionais.

# Requisitos de Experiência Profissional:

A CONTRATADA deverá comprovar experiência na prestação de serviços de fornecimento de equipamentos de tecnologia da informação para o setor público, com capacidade técnica e estrutura de suporte adequadas para atender a demanda do PJAC.

# Requisitos de Formação da Equipe:

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE

Rua Desembargador Jorge Araken, s/n. Via Verde. 69.915-631 - Rio Branco-AC - (68) 3212-8277

A equipe técnica da CONTRATADA responsável pelo suporte e manutenção (durante o período de garantia) deverá possuir certiﬁcações relevantes do fabricante dos equipamentos ou em tecnologias relacionadas, atestando a qualiﬁcação para o serviço.

# Requisitos Temporais:

Prazo de Entrega: O prazo máximo para a entrega e homologação dos 150 computadores será de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da assinatura do contrato ou da emissão da Ordem de Fornecimento.

Vigência da Garantia: A garantia de 36 meses inicia-se após a aceitação deﬁnitiva

# Requisitos de Segurança da Informação:

Termo de Sigilo/Confidencialidade: A Prestadora de Serviços e sua equipe deverão assinar Termo de Sigilo/Conﬁdencialidade, comprometendo-se a não realizar, promover, nem incentivar a divulgação de qualquer dado ou informação do ambiente computacional do PJAC.

Conformidade com Normativos: Os equipamentos e a conduta da CONTRATADA devem estar em conformidade com as normas de segurança da informação do PJAC, Resolução CNJ nº 396/2021, Resolução TPADM TJAC nº 291/2023 (segurança da informação) e a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD - Lei nº 13.709/2018).

Integridade dos Equipamentos: Os computadores deverão ser entregues sem softwares de terceiros indesejados (bloatware) ou vulnerabilidades conhecidas. A BIOS/UEFI deverá ser segura e permitir conﬁgurações de segurança, como TPM 2.0 (Trusted Platform Module) habilitado para suporte ao Windows 11.

Submissão a Regulamentos: Os recursos técnicos da CONTRATADA, caso necessitem de acesso físico às dependências do PJAC, deverão submeter-se aos regulamentos de segurança e disciplina instituídos pelo PJAC.

# Requisitos Sociais, Ambientais e Culturais:

Sustentabilidade: Os equipamentos devem possuir certiﬁcações de eﬁciência energética (ex: ENERGY STAR, EPEAT Bronze/Silver/Gold) e estar em conformidade com diretivas ambientais, como RoHS (Restriction of Hazardous Substances), que restringe o uso de substâncias perigosas.

Plano de Logística Sustentável (PLS): A CONTRATADA deverá tomar conhecimento do PLS do PJAC e, no que couber, alinhar-se às suas diretrizes, especialmente no que tange ao descarte e reciclagem de componentes eletrônicos.

Conformidade Normativa: Veriﬁcar alinhamento com a Resolução CNJ nº 400/2021, que trata da política de sustentabilidade no âmbito do Poder Judiciário.

# Requisitos Legais:

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE

Rua Desembargador Jorge Araken, s/n. Via Verde. 69.915-631 - Rio Branco-AC - (68) 3212-8277

A contratação e os equipamentos devem estar em conformidade com a Lei Federal nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos), Resolução CNJ nº 468/2022, e demais legislações aplicáveis ao fornecimento de bens e serviços de TIC para a Administração Pública.

# Demais Requisitos Aplicáveis:

A CONTRATADA deverá fornecer toda a documentação técnica dos equipamentos (manuais, drivers, especiﬁcações detalhadas).

Os equipamentos deverão permitir o gerenciamento remoto pela equipe de TI do PJAC.

A CONTRATADA será responsável pelos materiais, produtos, ferramentas e instrumentos necessários para a entrega e eventuais serviços de garantia, não cabendo ao PJAC qualquer responsabilidade por perdas decorrentes de roubo, furto ou outros fatos.

# Aderência a padrões e modelos

Para a aquisição de equipamentos de hardware, a aderência a padrões e modelos é mais indireta, focando na compatibilidade e suporte a tecnologias amplamente utilizadas.

# Modelo Nacional de Interoperabilidade - MNI

Não aplicável diretamente à aquisição de hardware, uma vez que o MNI se refere a padrões de interoperabilidade entre sistemas de informação. No entanto, os computadores adquiridos servirão como plataforma para sistemas que, por sua vez, deverão estar em conformidade com o MNI

# Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

A demanda exige que os equipamentos sejam compatíveis com o uso de certiﬁcados digitais no padrão ICP-Brasil, amplamente utilizado no Poder Judiciário para assinatura eletrônica de documentos e acesso a sistemas restritos (e.g., PJe). O hardware deve suportar a conexão de tokens ou smartcards compatíveis com ICP-Brasil.

# Modelo de Requisitos MoReq-Jus

Não aplicável à aquisição de hardware. MoReq-Jus (Modelo de Requisitos para Sistemas Informatizados de Gestão de Documentos e Arquivos) é um padrão para sistemas de gestão documental.

# Atendimento da demanda

    - Portal do Software Público Brasileiro

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE

Rua Desembargador Jorge Araken, s/n. Via Verde. 69.915-631 - Rio Branco-AC - (68) 3212-8277

Conforme análise, não existem soluções de hardware (computadores desktop) disponíveis ou equivalentes no Portal do Software Público Brasileiro capazes de satisfazer às necessidades desta contratação, dado que o portal foca em soluções de software livre/público. A natureza da demanda é a aquisição de bens físicos

# Soluções de TIC

Realizou-se uma análise comparativa de soluções de mercado para computadores desktop, considerando fabricantes renomados e seus portfólios que atendem às especiﬁcações técnicas requeridas. A avaliação levou em conta não apenas o aspecto econômico, mas também a reputação do fabricante, a qualidade da garantia, a capilaridade da rede de suporte e a eﬁciência energética dos equipamentos.

# Solução 1: Fabricante A - Dell

Especificação: Desktops de linha corporativa com processadores de última geração, 16GB RAM, 512GB SSD NVMe.

Aspectos Econômicos: Preço competitivo no segmento corporativo, boa relação custo-benefício considerando a durabilidade e suporte.

Aspectos Qualitativos: Reconhecido pela robustez, conﬁabilidade, ampla rede de suporte e oferta de garantia on- site.

# Solução 2: Fabricante B - HP

Especificação: Linha equivalente à Solução 1, com foco em eﬁciência energética e design compacto. Aspectos Econômicos: Similar à Solução 1, com possíveis variações de preço dependendo da conﬁguração exata.

Aspectos Qualitativos: Boa reputação em suporte, facilidade de manutenção e disponibilidade de drivers.

# Solução 3: Fabricante C - Lenovo

Especificação: Conﬁgurações que atendem aos mínimos, com foco em modularidade e expansibilidade. Aspectos Econômicos: Pode apresentar opções ligeiramente mais acessíveis, dependendo das promoções de mercado.

Aspectos Qualitativos: Qualidade de construção sólida, com boa disponibilidade de peças de reposição.

A escolha ﬁnal recairá sobre a solução que melhor atender à relação custo-benefício, performance, suporte técnico e garantia, sem prejuízo de futuras análises de propostas comerciais no processo licitatório.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE

Rua Desembargador Jorge Araken, s/n. Via Verde. 69.915-631 - Rio Branco-AC - (68) 3212-8277

Contratações Públicas Similares

Foram consultados portais oﬁciais de contratações públicas, como o Comprasnet (Compras.gov.br) e sítios de outros Tribunais, para veriﬁcar aquisições similares de computadores desktop. Esta pesquisa permite balizar preços, veriﬁcar especiﬁcações comuns e identiﬁcar fornecedores com experiência em atender o setor público.

# Órgão 1: DELEGACIA-GERAL DA POLÍCIA CIVIL (PCGO)

Contratação: Pregão Eletrônico para aquisição de 212 desktops corporativos.

Associação: Demonstra a viabilidade de aquisição de grande volume e serve como referência de especiﬁcações e preços.

# Órgão 2: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO G.DO SUL (TJRS)

Contratação: Pregão Eletrônico para aquisição de 200 desktops corporativos.

Associação: Fornece insights sobre requisitos de garantia e termos de serviço para grandes aquisições.

# 1.4.3.2. Órgão 3: UNESPAR - Universidade Estadual do Paraná (UEPR)

Contratação: Pregão Eletrônico para aquisição de 19 desktops corporativos.

Associação: Corrobora a importância da sustentabilidade e da cobertura de garantia.

# Soluções similares em outros órgãos

A análise das contratações similares em outros órgãos do Poder Judiciário e da Administração Pública Federal reforça a padronização das especiﬁcações técnicas para computadores desktop. Notou-se uma tendência para o uso de processadores de última geração (Intel Core i5/i7 ou AMD Ryzen 5/7), 16GB de RAM e armazenamento SSD NVMe como padrão para ambientes corporativos que exigem desempenho para sistemas complexos.

# Modelos de Aquisição/Prestação do Serviço

A demanda será atendida pela aquisição na forma de bens (computadores desktop), caracterizando-se como despesa de capital.

Não será adotada a contratação como serviço (ex: DaaS - Device as a Service) neste momento, optando-se pela propriedade dos bens.

A solução não envolve ampliação ou substituição de uma solução implantada, mas sim a modernização e renovação do parque computacional existente.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE

Rua Desembargador Jorge Araken, s/n. Via Verde. 69.915-631 - Rio Branco-AC - (68) 3212-8277

As métricas de prestação do serviço (pós-aquisição) estarão vinculadas à garantia (SLA de atendimento e solução de problemas). O pagamento será baseado na entrega e aceitação dos bens.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE

Rua Desembargador Jorge Araken, s/n. Via Verde. 69.915-631 - Rio Branco-AC - (68) 3212-8277

Capacidade e alternativas do mercado de TIC

O mercado de TIC possui ampla capacidade para fornecer a quantidade e as especiﬁcações de computadores desktop demandadas. Grandes fabricantes nacionais e internacionais, com forte presença no Brasil, são aptos a atender a esta contratação. A concorrência entre os fornecedores garante alternativas de solução e preços competitivos. Não há softwares livres/públicos que atendam à demanda por hardware.

# Contratações correlatas e/ou interdependentes

A contratação de computadores desktop não possui contratações diretamente interdependentes que impeçam sua execução de forma isolada. No entanto, sua eﬁcácia é maximizada quando combinada com uma infraestrutura de rede robusta e com a existência de licenças de software adequadas (sistema operacional, suíte de escritório, antivírus), que já são providas pelo PJAC através de outras contratações ou licenciamentos corporativos. Não há previsão de desmobilização de ativos antigos como parte desta contratação, mas será um processo interno do PJAC.

# Análise dos Custos Totais da Demanda

A estimativa do valor da contratação será baseada em pesquisa de mercado, considerando as especiﬁcações técnicas, a quantidade de 150 unidades, e a inclusão de 36 meses de garantia on-site.

A análise comparativa de custos levará em consideração as soluções técnica e funcionalmente viáveis, aplicando o conceito de Custo Total de Propriedade (TCO - Total Cost of Ownership) para uma visão completa do investimento ao longo do ciclo de vida dos equipamentos. O TCO incluirá:

Valores de aquisição dos ativos (computadores desktop, acessórios). Custos indiretos de energia elétrica.

Custos de manutenção (cobertos pela garantia durante 36 meses). Custos de depreciação.

Custo(s) envolvido(s)

Desvantagens e riscos

Vantagens e Benefícios

Órgão(s) que adotaram a solução

Qtd

CATMAT

Especificação

Soluções identificada s

Item

Custos de descarte ao ﬁnal da vida útil (se aplicável ou considerado).

1

Fabricante A

- Desktop Corporativo

Computadores e Tablets, desktop (de mesa), memória RAM mínima de 16 GB, HD

474160

212

PCGO

Bom custo- benefício, desempenho equivalente

Custo inicial potencialmente menor

R$ 6.900,00

tipo SSD, capacidade mínima para 256 GB, monitor c/ tela de LED medindo aproximadamente 23 polegada (s), sistema operacional Windows 10 ou superior. - Computadores e Tablets, desktop (de

|  |  | mesa), memória RAM mínima de 16 GB, HD tipo SSD, capacidade mínima para 256 GB, monitor c/ tela de LED medindo aproximadamente 23 polegada (s), sistema operacional Windows 10 ou superior. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Fabricante B - Desktop Corporativo | Computador padrão Mini-Desktop (Mini- PC) (tipo 2) - Computador padrão Mini-Desktop (Mini- PC) (tipo 2) | 474160 | 200 | TJRS | Péssimo custo- benefício, alta performance, conﬁabilidade, suporte robusto, fácil gerenciamento | Menor capilaridade em algumas regiões | R$ 11.000,00 |
| 3 | Fabricante C - Desktop Corporativo | Processador i5 (12ª gen ou sup), 16GB RAM, 512GB SSD NVMe, Win 11 Pro, Garantia 36m On-site | 474160 | 19 | UEPR | Boa performance, flexibilidade de conﬁguração | Suporte pode variar regionalmente. | R$ 7.980,00 |

# Escolha e Justificativa da Solução

    - Descrição da Solução Escolhida

A solução escolhida para esta contratação é a aquisição de 150 (cento e cinquenta) computadores desktop novos, com as especiﬁcações técnicas detalhadas na seção 1.3.3.1 deste ETP. Esta escolha se baseia na análise de viabilidade, nos benefícios a serem alcançados e na disponibilidade de mercado de soluções que atendam de forma otimizada às necessidades do PJAC.

A solução abrange o fornecimento dos equipamentos (hardware e software básico), seus acessórios essenciais (teclado, mouse) e um período robusto de garantia on-site (12 meses). O ciclo de vida do objeto contemplará a aquisição, utilização, manutenção (via garantia) e, futuramente, o descarte responsável dos ativos.

Características dos bens: Computadores de mesa de alto desempenho, adequados para ambiente corporativo, com foco em produtividade, compatibilidade e segurança.

Custo/Benefício: A relação custo/benefício é considerada a mais vantajosa, pois o investimento inicial se traduz em ganhos signiﬁcativos de eﬁciência, redução de custos operacionais (com manutenção de equipamentos antigos e perda de produtividade), e melhoria na qualidade dos serviços.

Transferência de Conhecimentos: Embora se trate de bens de prateleira, a CONTRATADA deverá fornecer a documentação técnica (manuais, drivers) que permita à equipe da SETIC realizar a gestão e o suporte de primeira linha.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE

Rua Desembargador Jorge Araken, s/n. Via Verde. 69.915-631 - Rio Branco-AC - (68) 3212-8277

Serviços de Manutenção e Garantia: A inclusão de 12 meses de garantia on-site é crucial para assegurar a disponibilidade dos equipamentos e minimizar a necessidade de recursos internos do PJAC para reparos durante esse período.

A aquisição será de 150 unidades, consideradas as parcelas de fornecimento de bens de capital, o quantitativo necessário para a composição da solução, e o modelo de prestação na forma de bens.

# Benefícios Esperados

A solução trará para o PJAC benefícios tangíveis e intangíveis, com foco em eﬁcácia, eﬁciência, economicidade e padronização:

Eficácia: Melhor desempenho das atividades judiciais e administrativas, garantindo a consecução das metas institucionais.

Eficiência: Redução do tempo de execução de tarefas, otimização dos recursos humanos e tecnológicos. Economicidade: Diminuição de custos com manutenção de equipamentos obsoletos e perdas por inatividade, além de um melhor aproveitamento do ciclo de vida dos ativos.

Padronização: Facilitação da gestão, manutenção e atualização do parque tecnológico, reduzindo a complexidade para a SETIC.

# Resultados Esperados

Os resultados esperados, em conformidade com o art. 1º, § 1º, inciso IX da Lei Federal nº 14.133/2021, incluem:

# Aumento da Eficiência no Atendimento ao Público Interno e Externo:

Servidores e magistrados terão ferramentas mais ágeis para suas atividades, resultando em respostas mais rápidas às demandas, tanto para o público interno (fluxo de processos) quanto externo (cidadãos e advogados).

# Redução de Falhas Operacionais e Demanda por Suporte Técnico:

Computadores antigos são mais suscetíveis a falhas de hardware e software, demandando constante intervenção do suporte. A renovação reduzirá incidentes, otimizando o tempo da equipe de TI e minimizando interrupções.

# Preparação da Infraestrutura para Novos Servidores (Concurso Público):

O PJAC prevê a realização de concurso público. A aquisição antecipada de equipamentos garante que novos postos de trabalho sejam imediatamente supridos com a tecnologia adequada, evitando gargalos no início das atividades.

# Aumento da Produtividade e Satisfação dos Colaboradores:

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE

Rua Desembargador Jorge Araken, s/n. Via Verde. 69.915-631 - Rio Branco-AC - (68) 3212-8277

Ferramentas de trabalho modernas e eﬁcientes impactam diretamente na motivação e na capacidade produtiva dos colaboradores, que enfrentarão menos frustrações com lentidão e erros, resultando em maior entrega e satisfação.

# Garantia da Celeridade Processual:

A agilidade na tramitação de processos eletrônicos depende criticamente da capacidade dos equipamentos. A modernização assegura que a tecnologia não seja um entrave para o cumprimento dos prazos processuais e a eﬁciência da justiça.

# Fortalecimento da Segurança da Informação:

Equipamentos mais novos e com sistemas operacionais atualizados são menos vulneráveis a ameaças cibernéticas. A aquisição contribuirá para um ambiente digital mais seguro, protegendo dados sensíveis e a integridade dos sistemas.

# Melhora na Qualidade do Atendimento Remoto:

Em um contexto de trabalho híbrido e remoto, equipamentos de alto desempenho são essenciais para videoconferências, acesso a sistemas e colaboração online, garantindo a continuidade das atividades à distância.

# Padronização do Parque Computacional:

A aquisição de modelos padronizados simpliﬁca a gestão de ativos, a aplicação de políticas de segurança e a manutenção, otimizando os processos da SETIC e reduzindo a complexidade do ambiente.

# Suporte à Inovação Tecnológica e Adaptação a Novas Demandas:

Uma base tecnológica atualizada permite ao PJAC adotar e integrar novas soluções de software e ferramentas futuras, posicionando o Tribunal em conformidade com as tendências de digitalização e modernização do Poder Judiciário nacional.

# Relação entre a Demanda Prevista e a quantidade de bens e/ou serviços Contratados

A demanda prevista é de 150 (cento e cinquenta) computadores desktop, justiﬁcada pela necessidade de substituir equipamentos antigos, suprir a demanda de novos postos de trabalho e expandir a capacidade de atendimento do PJAC.

| Item | Descrição | Catmat | Unidade | Qtd Unitária | Qtd total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Computador tipo Desktop ou MiniDesktop com conﬁguração mínima ou compatível: Processador de 4 a 8 núcleos de última geração ¦ Memória 8GB ¦ Armazenamento SSD 256GB ¦ Placa de Rede Ethernet 1Gbps e Wi-Fi 6E ¦ Windows 11 Professional + Teclado e Mouse do mesmo fabricante + Apoio Ergonômico para Teclado + Mousepad + Kit de Montagem + Monitor de no mínimo 24" com 5 anos de garantia on-site + SLA de Solução 3o dia útil + Serviço de Serigraﬁa à Laser + Serviço de Customização de Imagens na BIOS + Serviço de Instalação e Conﬁguração de Softwares + Serviço de Treinamento, e garantia de 12 meses on- site. (Todos os acessórios devem ser da mesma marca do fabricante). | 474160 | Und | 150 | 150 |

# Estimativa do Custo Total da Solução Escolhida

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE

Rua Desembargador Jorge Araken, s/n. Via Verde. 69.915-631 - Rio Branco-AC - (68) 3212-8277

Valor total

Valor Unitário

Qtd

Unidade

Descrição

O valor estimado da contratação, acompanhado dos preços unitários referenciais e memórias de cálculo, constará de anexo classiﬁcado, caso a Administração opte por preservar seu sigilo até a conclusão da licitação (Lei Federal nº 14.133/2021, art. 18, §1, inciso VI). A estimativa será baseada em pesquisa de mercado e contratações similares.

Item

| 1 | Computador tipo Desktop ou MiniDesktop com conﬁguração mínima ou compatível: Processador de 4 a 8 núcleos de última geração ¦ Memória 8GB ¦ Armazenamento SSD 256GB ¦ Placa de Rede Ethernet 1Gbps e Wi-Fi 6E ¦ Windows 11 Professional + Teclado e Mouse do mesmo fabricante + Apoio Ergonômico para Teclado + Mousepad + Kit de Montagem + Monitor de no mínimo 24" com 5 anos de garantia on-site + SLA de Solução 3o dia útil + Serviço de Serigraﬁa à Laser + Serviço de Customização de Imagens na BIOS + Serviço de Instalação e Conﬁguração de Softwares + Serviço de Treinamento, e garantia de 12 meses on-site. (Todos os acessórios devem ser da mesma marca do fabricante). | Und | 150 | R$ 5.827,113 | R$ 874.067,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

O valor total da demanda é de R$ 874.067,00 (oitocentos e setenta e quatro mil e sessenta e sete reais).

# Declaração de viabilidade da contratação

    - Declaração de Viabilidade:

( X ) Viável;

(	) Viável com restrições; (	) Inviável.

# Justificativa:

A contratação é considerada VIÁVEL em todos os seus aspectos. A necessidade é clara e estratégica, alinhada aos planos institucionais do PJAC e às diretrizes do CNJ. As especiﬁcações técnicas são adequadas às demandas atuais e futuras, o mercado é capaz de fornecer a solução, e a análise preliminar de custos indica economicidade e o melhor custo-benefício. Os benefícios esperados superam os riscos, e a não contratação implicaria em sérios prejuízos à produtividade e à segurança da informação. A solução proposta contribuirá signiﬁcativamente para a modernização da infraestrutura de TI e para a eﬁciência da prestação jurisdicional.

- SUSTENTAÇÃO DO CONTRATO

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE

Rua Desembargador Jorge Araken, s/n. Via Verde. 69.915-631 - Rio Branco-AC - (68) 3212-8277

Adequação do Ambiente

| Item | Descrição |  | SIM | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Necessidade de adequação de infraestrutura tecnológica? |  |  | X |
| 2 | Necessidade de adequação de infraestrutura elétrica? |  |  | X |
| 3 | Necessidade de adequação de logística de implantação | ? |  | X |
| 4 | Necessidade de adequação de espaço físico? |  |  | X |
| 5 | Necessidade de adequação de mobiliário? |  |  | X |
| 6 | Haverá impacto ambiental? |  | X | X |

  - Recursos Materiais e Humanos

Recursos Humanos: A equipe interna da SETIC será responsável pela instalação, conﬁguração inicial, e gestão dos ativos. Não há necessidade de contratação adicional de pessoal para esta ﬁnalidade. A garantia on-site minimizará a necessidade de mão de obra interna para reparos.

Recursos Materiais: Não há necessidade de outras contratações de materiais que sejam imprescindíveis para a execução da contratação principal, além dos próprios computadores.

# Continuidade do Fornecimento

A aquisição de computadores desktop é uma necessidade permanente para o PJAC, dada a constante evolução tecnológica e a vida útil dos equipamentos. Em caso de interrupção contratual (ex: falência do fornecedor durante a entrega), as ações a serem adotadas incluem:

# Hipótese 1: Não entrega total ou parcial dos equipamentos:

Ações: Acionamento de garantias contratuais (multas), eventual nova licitação emergencial ou remanescente.

Efeitos: Atraso na modernização do parque, prejuízo à produtividade, diﬁculdade em atender novos servidores.

# Hipótese 2: Falha na prestação da garantia/suporte pós-venda:

Ações: Notiﬁcação do fornecedor, aplicação de sanções, eventual contratação de empresa terceira para manutenção emergencial (após esgotar vias contratuais).

Efeitos: Equipamentos inoperantes, queda de produtividade, custos adicionais para reparos.

A necessidade do objeto é permanente, fundamental para a continuidade das atividades do PJAC. Os riscos relacionados à descontinuidade estão abordados na matriz de riscos (seção 4).

# Transição Contratual e encerramento do contrato

Ao término do contrato de fornecimento (após a entrega e aceitação deﬁnitiva de todos os bens), as atividades técnicas a serem realizadas incluem:

- Entrega de versões finais dos produtos: Formalização da entrega de todos os equipamentos e da documentação técnica pertinente.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE

Rua Desembargador Jorge Araken, s/n. Via Verde. 69.915-631 - Rio Branco-AC - (68) 3212-8277

Transferência final de conhecimentos: Conﬁrmação de que a SETIC possui todos os manuais e informações necessárias para gerenciar os equipamentos durante a garantia.

- Devolução de recursos materiais: Não aplicável, pois o contrato é de aquisição de bens.

- Revogação de perfis de acesso: Caso a CONTRATADA ou seus prepostos tenham tido algum acesso temporário aos sistemas do PJAC durante a implantação, estes serão revogados.

- Eliminação de caixas postais: Não aplicável.

# Estratégia de Independência Tecnológica

Por se tratar de aquisição de hardware de mercado (commodity), a estratégia de independência tecnológica é inerente à natureza do bem. Não há transferência de propriedade intelectual especíﬁca para o PJAC, uma vez que se adquirem licenças de uso de software (Windows) e a propriedade física do hardware. A adoção de padrões abertos (USB, HDMI, Ethernet) garante a compatibilidade e a interoperabilidade futura com outros sistemas e periféricos, reduzindo a dependência de um único fabricante.

# ESTRATÉGIA PARA A CONTRATAÇÃO

  - Natureza do Objeto

O objeto da contratação é a aquisição de computadores desktop, classiﬁcando-se como despesa de capital (investimento em bens duráveis). A natureza da contratação é de fornecimento de bens, não sendo caracterizada como serviço contínuo. Os direitos de propriedade intelectual e autorais sobre o sistema operacional (Windows) pertencem à Microsoft, sendo adquiridas as licenças de uso. Não há produtos a serem gerados que impliquem em direitos autorais para o PJAC.

# Parcelamento do Objeto e Adjudicação

A solução de TIC (aquisição de 150 computadores desktop) NÃO será parcelada. A decisão de não parcelar é justiﬁcada por:

Padronização: A aquisição de todos os equipamentos de um único fornecedor garante a padronização do hardware, simpliﬁcando a gestão, manutenção e suporte técnico pela SETIC. Diferentes modelos ou fabricantes poderiam gerar complexidade e incompatibilidades.

Economia de Escala: A aquisição em um volume único (150 unidades) tende a gerar melhores condições comerciais e preços mais vantajosos devido à economia de escala.

Unidade de Garantia e Suporte: Um único contrato de garantia e um único ponto de contato para suporte simpliﬁcam o gerenciamento da manutenção e agilizam a resolução de problemas.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE

Rua Desembargador Jorge Araken, s/n. Via Verde. 69.915-631 - Rio Branco-AC - (68) 3212-8277

Viabilidade Técnica: Os 150 computadores são idênticos em sua função e especiﬁcações, conﬁgurando uma solução coesa e indivisível sob a perspectiva técnica e de gestão.

Esta decisão está em conformidade com o disposto nos § 2º e 3º do art. 40 e § 1º do art. 47 da Lei nº 14.133, de 2021, que permitem o não parcelamento quando a divisão for antieconômica, inviável tecnicamente, ou não houver possibilidade de

ganho de escala.

# Adjudicação do Objeto

O modelo de adjudicação será por preço global do item, ou seja, a contratação será realizada em lote único, com a adjudicação para a proposta mais vantajosa para o PJAC. Não será permitida a participação de consórcio de empresas ou a subcontratação, para garantir a responsabilidade única pelo fornecimento e garantia, simpliﬁcando a gestão contratual. Esta decisão está em consonância com os arts. 15 e 122 da Lei nº 14.133, de 2021.

# Modalidade e Tipo de Licitação

A modalidade de licitação será Pregão Eletrônico, conforme exigência legal para a aquisição de bens comuns (art. 29, Lei nº 14.133/2021), sendo o tipo de licitação Menor Preço, considerando que as especiﬁcações técnicas são objetivas e passíveis de comparação direta.

# Vigência do contrato

A vigência do contrato será o período necessário para a entrega e aceitação deﬁnitiva dos 150 computadores. A vigência da garantia dos bens (36 meses) não se confunde com a vigência do contrato de aquisição, estendendo-se por prazo posterior ao encerramento do contrato de fornecimento.

# Equipe de Apoio à Contratação

| Nome | Cargo | Matrícula | Setor |
| --- | --- | --- | --- |
| Elielcio Canedo da Silva | Subscretário | 7000710 | SUCTI |
| Ângelo Máximo de Melo Silva | Chefe de Divisão | 7002075 | DICTI |

Setor

Matrícula

Cargo

Nome

Equipe de Gestão do Contrato

Nivaldo Rodrigues da Silva

Gestor Titular

7000422

SUSER

Shandler Menezes Gama

Gestor Substituto

7000389

DISAU

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE

Rua Desembargador Jorge Araken, s/n. Via Verde. 69.915-631 - Rio Branco-AC - (68) 3212-8277

Equipe de Fiscalização do Contrato

Setor

Matrícula

Cargo

Nome

| Wirton Santos de Almeida | Fiscal Titular | 7000973 | DISEG |
| --- | --- | --- | --- |
| Claudio da Silva Pereira | Fiscal Substituto | 7000971 | DISAU |

# ANÁLISE DE RISCOS

  - Riscos Mapeados

Em atenção ao artigo 18, inciso X, da Lei Federal nº 14.133/2021, que destaca a importância da gestão de riscos para o sucesso da licitação e execução contratual, bem como ao artigo 10 da Resolução CNJ nº 468/2022, que prevê ações de gerenciamento de riscos e a elaboração do mapa de gerenciamento, e que este deve ser juntado ao processo de contratação após a elaboração dos Estudos Técnicos Preliminares.

Para esta contratação de bens, que não se conﬁgura como de grande vulto segundo critérios usuais (mas a ser conﬁrmado pelo PJAC), a análise de riscos foca nos principais pontos de falha que poderiam comprometer a aquisição e o uso dos equipamentos. O tratamento dos riscos ocorrerá ao longo de todo o processo de contratação e de gestão do contrato.

| R01 | Risco: |  | Ausência de descrição clara da solução no Termo de Referência |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Probab.: |  | Média |  |
|  | Impacto: |  | Alto |  |
|  | Dano 1: |  | A contratação de computadores pode não atender plenamente às necessidades, resultando em desalinhamento entre o que foi demandado e o que será efetivamente entregue |  |
|  | Tratament: |  | Mitigar |  |
|  | Id | Ação Preventiva |  | Responsável |
|  | 1 | Equipe de planejamento da contratação deve incluir no TR seção detalhada para descrever a solução como um todo, explicitando o objeto da licitação. |  | Equipe de Planejamento da Contratação |
|  | Id | Ação de Contingência |  | Responsável |
|  | 1 | Revisão e retiﬁcação do TR/Edital, podendo levar à suspensão do certame. |  | Equipe de Planejamento da Contratação e ASJUR |

R02

Dano 1:

Equipamentos ineﬁcazes, impacto na produtividade dos usuários, necessidade de retrabalho e substituição, gerando custos adicionais e atrasos

Tratament:

Mitigar

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE

Rua Desembargador Jorge Araken, s/n. Via Verde. 69.915-631 - Rio Branco-AC - (68) 3212-8277

Responsável

Ação de Contingência

Id

Equipe de Planejamento da Contratação e Fiscal do Contrato

1

Responsável

Ação Preventiva

Id

Impacto:

Média

Alto

Probab.:

Recebimento de produtos não conformes com os requisitos de qualidade e desempenho.

Risco:

Prever no instrumento convocatório critérios de qualidade rigorosos e procedimentos de aceitação detalhados (testes de desempenho, homologação).

|  | 1 | Recusa de recebimento, aplicação de multas, exigência de substituição imediata dos equipamentos não conformes. | Fiscal do Contrato e Gestor do Contrato |
| --- | --- | --- | --- |

| R03 | Risco: |  | Estudo Técnico Preliminar (ETP) ou Análise de Risco deﬁcientes |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Probab.: |  | Média |  |
|  | Impacto: |  | Alto |  |
|  | Dano 1: |  | A contratação pode ser inadequada, sem considerar riscos relevantes ou com deﬁciências que comprometem a conformidade legal e a efetividade da aquisição. |  |
|  | Tratament: |  | Mitigar |  |
|  | Id | Ação Preventiva |  | Responsável |
|  | 1 | A Equipe de Planejamento da Contratação deve realizar análise de risco completa e robusta. Servidor sênior deve revisar os artefatos de planejamento |  | Equipe de Planejamento da Contratação |
|  | Id | Ação de Contingência |  | Responsável |
|  | 1 | Anulação do processo licitatório ou necessidade de correções substanciais, gerando atrasos e retrabalho |  | Equipe de Planejamento da Contratação / Autoridade Superior e ASJUR |

| R04 | Risco: |  | Levantamento de mercado insuﬁciente ou coleta inadequada de preços. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Probab.: |  | Média |  |
|  | Impacto: |  | Alto |  |
|  | Dano 1: |  | Aquisição por preços superfaturados ou propostas inexequíveis, o que pode levar a um contrato antieconômico ou a um certame frustrado |  |
|  | Tratament: |  | Mitigar |  |
|  | Id | Ação Preventiva |  | Responsável |
|  | 1 | Elaborar memória de cálculo das estimativas de preço, utilizando uma cesta de fontes de pesquisa (Painel de Preços, contratações similares, consultas a fornecedores) |  | Equipe de Planejamento da Contratação |
|  | Id | Ação de Contingência |  | Responsável |
|  | 1 | Desclassiﬁcação de propostas com preços inadequados. Necessidade de nova pesquisa e, se for o caso, relançamento do processo licitatório |  | CPL e Pregoeiro |

R05

Dano 1:

Compra em excesso (desperdício de recursos) ou em quantidade insuﬁciente (manutenção da defasagem

tecnológica e impacto na produtividade)

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE

Rua Desembargador Jorge Araken, s/n. Via Verde. 69.915-631 - Rio Branco-AC - (68) 3212-8277

Equipe de Planejamento da Contratação e Demandante

Responsável

1

Id

Tratament:

Ação Preventiva

Mitigar

Médio

Impacto:

Média

Probab.:

Dimensionamento incorreto das quantidades de computadores

Risco:

A Equipe de Planejamento deve deﬁnir e documentar um método para estimar as quantidades necessárias, com levantamento exaustivo da real necessidade

|  | Id | Ação de Contingência | Responsável |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Para excesso: gerenciamento de estoque e uso futuro. Para insuficiência: necessidade de nova contratação, gerando custos e atrasos adicionais | SETIC e Gestão de Ativos |

| R06 | Risco: |  | Licitação fracassada por falta de interessados ou propostas inadequadas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Probab.: |  | Média |  |
|  | Impacto: |  | Alto |  |
|  | Dano 1: |  | Atraso na aquisição dos equipamentos, continuando a operação com parque tecnológico defasado, comprometendo a prestação jurisdicional |  |
|  | Tratament: |  | Mitigar |  |
|  | Id | Ação Preventiva |  | Responsável |
|  | 1 | Divulgar amplamente o TR/Edital na fase de cotação. Distribuir o quantitativo em lotes (se viável e justiﬁcado) e avisar empresas da publicação do edital |  | CPL e Pregoeiro |
|  | Id | Ação de Contingência |  | Responsável |
|  | 1 | Republicação do Edital com revisão dos requisitos e condições, ou análise para contratação emergencial (se cabível) |  | Autoridade Superior e CPL |

| R07 | Risco: |  | Especiﬁcações técnicas excessivamente restritivas ou genéricas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Probab.: |  | Média |  |
|  | Impacto: |  | Médio |  |
|  | Dano 1: |  | Restrição indevida da competitividade, favorecimento de marcas especíﬁcas ou recebimento de equipamentos que não atendem à real necessidade |  |
|  | Tratament: |  | Mitigar |  |
|  | Id | Ação Preventiva |  | Responsável |
|  | 1 | Utilizar especiﬁcações técnicas padrão de mercado e justiﬁcar detalhadamente qualquer especiﬁcidade. Realizar audiência pública ou consulta prévia ao mercado |  | Equipe de Planejamento da Contratação |
|  | Id | Ação de Contingência |  | Responsável |
|  | 1 | Impugnação do Edital. Necessidade de retiﬁcação e republicação do Edital, com consequente atraso |  | ASJUR e CPL |

R08

Tratament:

Mitigar

Id

Ação Preventiva

Responsável

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE

Rua Desembargador Jorge Araken, s/n. Via Verde. 69.915-631 - Rio Branco-AC - (68) 3212-8277

Gestor do Contrato e ASJUR

Responsável

Fiscal do Contrato e Gestor do Contrato

1

Id

1

Equipamentos inoperantes por longos períodos, custos não previstos com reparos alternativos, queda na produtividade e insatisfação dos usuários

Dano 1:

Impacto:

Alto

Média

Probab.:

Falha na gestão da garantia e suporte pós-venda da contratada

Risco:

Estabelecer Acordo de Nível de Serviço (SLA) claro para atendimento da garantia (tempo de resposta, tempo de solução). Realizar ﬁscalização contínua do SLA

Ação de Contingência

Aplicação de multas e sanções por descumprim extremos, rescisão contratual e busca por altern

ento do SLA. Notiﬁcação formal e, em casos ativas de manutenção

| R09 | Risco: |  | Incompatibilidade dos novos equipamentos com sistemas legados ou infraestrutura de rede |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Probab.: |  | Baixa |  |
|  | Impacto: |  | Médio |  |
|  | Dano 1: |  | Diﬁculdade na integração dos novos computadores ao ambiente de TI existente, gerando retrabalho e interrupções nas operações |  |
|  | Tratament: |  | Mitigar |  |
|  | Id | Ação Preventiva |  | Responsável |
|  | 1 | Homologação prévia dos equipamentos com o ambiente de TI do PJAC. Testes de compatibilidade |  | Fiscal do Contrato |
|  | Id | Ação de Contingência |  | Responsável |
|  | 1 | Planos de adaptação da infraestrutura ou software. Avaliação de alternativas de compatibilidade ou ajuste nas conﬁgurações |  | SETIC |

| R10 | Risco: |  | Inadequação orçamentária ou falta de disponibilidade de recursos ﬁnanceiros |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Probab.: |  | Baixa |  |
|  | Impacto: |  | Alto |  |
|  | Dano 1: |  | Impossibilidade de ﬁnalizar a contratação, perda da oportunidade de modernização, comprometendo o planejamento e as metas institucionais |  |
|  | Tratament: |  | Mitigar |  |
|  | Id | Ação Preventiva |  | Responsável |
|  | 1 | Monitoramento constante da disponibilidade orçamentária e ﬁnanceira junto à área responsável. Alinhamento com o PAC e PDTIC |  | SETIC / SUEXE |
|  | Id | Ação de Contingência |  | Responsável |
|  | 1 | Revisão do escopo da contratação para ajustar ao orçamento disponível. Possível postergação da aquisição ou busca de fontes alternativas de recursos |  | Autoridade Superior e SUEXE |

# APROVAÇÃO E ASSINATURA

Equipe de Planejamento da Contratação, instituída pela Portaria nº 3847/2025, de 20 de Agosto de 2025, bem como pela autoridade competente da área de TIC, aprovam o Estudo Técnico Preliminar e atestam sua conformidade às disposições da Resolução CNJ nº 468/2022.

# CIÊNCIA DA INSTÂNCIA DELIBERATIVA DE TIC

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE

Rua Desembargador Jorge Araken, s/n. Via Verde. 69.915-631 - Rio Branco-AC - (68) 3212-8277

Conﬁrmo o recebimento do Estudo Técnico Preliminar, no qual tomo ciência de forma integral de seu conteúdo. A partir deste momento, segue para prosseguimento às providências cabíveis visando garantir o encaminhamento do ETP para a instância competente do órgão.

Assinatura Eletrônica da Comissão Permanente de Contratações de Tecnologia da Informação e Comunicação:

# Nivaldo Rodrigues da Silva

Subsecretário de Serviços

# Integrante Demandante - Portaria nº 3847/2025/TJAC

Eliélcio Canedo da Silva

Subsecretário de Contratações de TIC

# Integrante Técnico - Portaria nº 3847/2025/TJAC

Ângelo Máximo de Melo Silva

Chefe da Divisão de Contratações de TIC

# Integrante Técnico - Portaria nº 3847/2025/TJAC

Elson Correia de Oliveira Neto

Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação

# Autoridade Superior

Documento assinado eletronicamente por ELSON CORREIA DE OLIVEIRA NETO, Secretário(a) em 28/08/2025 às 13:35:19.

Documento assinado eletronicamente por ANGELO MAXIMO DE MELO SILVA, em 29/08/2025 às 07:24:24.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE

Rua Desembargador Jorge Araken, s/n. Via Verde. 69.915-631 - Rio Branco-AC - (68) 3212-8277

Documento assinado eletronicamente por ELIELCIO CANEDO DA SILVA, Técnico Judiciário em 28/08/2025 às 15:01:20.

Documento assinado eletronicamente por NIVALDO RODRIGUES DA SILVA, Subsecretário em 28/08/2025 às 13:59:13.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE

Rua Desembargador Jorge Araken, s/n. Via Verde. 69.915-631 - Rio Branco-AC - (68) 3212-8277