## Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação - SETIC Subsecretaria de Contratações de TIC - SUCTI

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (TIC) Nº 18/2025

Conformidade com o Guia de Contratações de TIC CNJ Versão 4.0 - Resolução CNJ nº 468/2022

Processo Administrativo nº 2025-466

Contratação de empresa especializada para fornecimento de switches SFP28/ QSFP+/ QSFP28 e transceivers associados, destinados à substituição da infraestrutura de rede do PJAC, garantindo desempenho, segurança, escalabilidade e continuidade dos serviços de TIC

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE

Rua Desembargador Jorge Araken, s/n. Via Verde. 69.915-631 - Rio Branco-AC - (68) 3212-8277

Rio Branco/AC, 09 de Setembro de 2025 .

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR DA CONTRATAÇÃO

## ANÁLISE DE VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

  - Contextualização

No subsolo da sede administrativa do Tribunal de Justiça do Estado do Acre (PJAC), encontram-se instalados os switches responsáveis por alimentar toda a rede de dados daquele prédio, incluindo a infraestrutura utilizada pelos gabinetes dos Desembargadores. Atualmente, os equipamentos em operação consistem em modelos Huawei S5720 e 3Com 3800G.

O modelo 3Com 3800G encontra-se com a garantia encerrada há mais de dois anos, sem possibilidade de manutenção ou substituição de peças em caso de falhas. Já o modelo Huawei S5720 terá sua garantia encerrada em dezembro de 2025, o que em breve o colocará na mesma condição de indisponibilidade de suporte. Essa situação representa risco elevado de interrupção dos serviços, podendo ocasionar a indisponibilidade total da rede na localidade.

Além da questão da garantia, a coexistência de diferentes fabricantes gera diﬁculdades adicionais na administração da rede, no suporte técnico e na integração com ferramentas de segurança e gerenciamento. Nesse sentido, a substituição conjunta dos dois modelos permitirá a padronização tecnológica em uma única marca, trazendo maior eﬁciência operacional, simpliﬁcação da manutenção e previsibilidade no planejamento de upgrades futuros.

Diante desse cenário, faz-se necessária a aquisição de novos switches de distribuição, com maior capacidade, garantia vigente e suporte adequado, a ﬁm de assegurar a disponibilidade da rede institucional, a conﬁabilidade da comunicação de dados e a continuidade dos serviços essenciais prestados pelo PJAC.

## Identificação da demanda no Plano de Contratações de STIC

    - Alinhamento da Solução

Plano Estratégico Institucional: PEI: Perspectiva do Aprendizado e Crescimento.

Macrodesafio: Fortalecer a Gestão de TIC.

Objetivo: Deﬁnir e executar projetos estratégicos de TIC no TJ, conforme resoluções do CNJ.

Meta: Modernizar a estrutura de TI em 70% até 2026.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE

Rua Desembargador Jorge Araken, s/n. Via Verde. 69.915-631 - Rio Branco-AC - (68) 3212-8277

Plano Diretor institucional (PDTIC): O PDTIC é um instrumento que visa direcionar os investimentos e aquisições de bens e serviços de TIC, objetivando maximizar o cumprimento da estratégia institucional 2021/2026, em consonância às normas nacionais do Poder Judiciário e à visão de longo prazo do Tribunal de Justiça do Acre.

Plano de Contratação de Soluções de Tecnologia da Informação Comunicação - PSTIC: A contratação ora pleiteada está prevista no Plano Anual de Contratação de TIC 2025.

  - Caracterização da demanda

    - Definição e Especificação das Necessidades

# Garantir a continuidade da rede de dados na sede administrativa do PJAC, assegurando conectividade aos gabinetes dos desembargadores e às áreas administrativas.

## Definição e Especificação de Requisitos

Garantir a continuidade da rede de dados na sede administrativa do PJAC, assegurando conectividade estável e de alto desempenho aos gabinetes dos Desembargadores e às unidades administrativas, de modo a sustentar o funcionamento pleno das atividades jurisdicionais e administrativas. A necessidade decorre da obsolescência e do término de garantia dos switches atualmente em operação, que expõem a infraestrutura de rede a riscos de indisponibilidade e comprometem a eﬁciência da gestão tecnológica. Além disso, busca-se promover a manutenção preventiva e corretiva e a escalabilidade da rede institucional.

## Requisitos Funcionais

Os itens bem como seus componentes/periféricos, deverão ser originais de fábrica, novos (sem uso, reforma ou recondicionamento).

Os itens deverão ser entregues com cabos, adaptadores e conectores necessários ao perfeito funcionamento do

mesmo.

Apresentar prospecto (documentação técnica) com as características técnicas detalhadas do item, especiﬁcando Marca, Modelo, Código do produto (Part Number) e outros elementos que de forma inequívoca identiﬁquem e constatem as conﬁgurações cotadas, possíveis expansões e “upgrades”, comprovando-os através de “folders” e

demais literaturas técnicas editadas pelos fabricantes. Serão aceitas cópias das especiﬁcações obtidas no sítio na

Internet do fabricante juntamente com o endereço do sítio. A não apresentação dos mesmos não ensejará na desclassiﬁcação dos licitantes, todavia, caso não sejam apresentados estes itens na proposta, poderá ser feito diligência para veriﬁcar se o produto ofertado está conforme descrito no termo de referência.

Informar na proposta Marca, Modelo e Código do produto (Part Number) do produto.

Informar na proposta o sítio do fabricante na internet, onde deverá constar no sítio o objeto proposto, como Modelo e Código do produto (Part Number), com documentação técnica para constatação.

## Switch SFP28/ QSFP+/ QSFP28

O equipamento deve possuir no mínimo 48 (quarenta e oito) portas 1/10/25 Gigabit Ethernet SFP28 sem nenhum bloqueio, sendo todas as portas licenciadas para uso no momento da entrega (non-blocking);

As portas SFP28 devem suportar transceivers dos padrões SFP+ 10GBase-SR, 10GBase-LR, 10GBase-ER e

10GBase-ZR, SFP 1000Base-SX, 1000BaseLX, 1000Base-ZX ou 1000Base-LH70 e 1000Base-T e cabos SFP+ Direct Attach Cable (DAC);

Possuir no mínimo 04 (quatro) portas 40 QSFP+ Gigabit Ethernet com suporte a transceivers dos padrões 40GBase- SR4, 40GBase-LR4 e cabos QSFP+ Direct Attach Cable (DAC);

Deve possuir 04 (quatro) portas QSFP28, permitindo o uso de interfaces de 40GB e 100GB;

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE

Rua Desembargador Jorge Araken, s/n. Via Verde. 69.915-631 - Rio Branco-AC - (68) 3212-8277

Deve ser fornecido com cabos DAC de no mínimo 0,5 m (zero vírgula cinco metros) de 100GBase para empilhamento, em quantidade suﬁciente para haver redundância entre todos os componentes participantes do empilhamento.

O cabo fornecido deverá ser do mesmo fabricante do switch;

Possuir matriz de comutação com capacidade de pelo menos 3.5 Tbps;

Possuir capacidade de processamento de pelo menos 2600 MBps (milhões de pacotes por segundo);

Deverá ter capacidade de rotear e comutar pacotes através de ASICs sem a necessidade de adição de hardware ou licenças adicionais;

Possuir latência inferior ou igual 1200ns (mil e duzentos nano segundos) de comutação porta a porta;

Possuir capacidade para no mínimo 160.000 endereços MAC; Suporte a Jumbo Frames de no mínimo 9000 bytes;

Deve possuir no mínimo 1 (uma) porta de console com conector RJ-45;

Deve possuir no mínimo 1 (uma) porta Ethernet RJ-45 para administração fora de banda (out-of-band management); Ser fornecido com conﬁguração de CPU e memória (RAM e Flash) suﬁciente para implementação de todas as funcionalidades descritas nesta especiﬁcação;

Possuir fontes de alimentação redundantes hot swap equipadas com ajuste automático de tensão entre 100 a 240

volts;

O equipamento deverá ter ventiladores redundantes com opção de fluxo de ar frente para trás ou trás para frente (front-to-back ou back-to-front).

Os equipamentos devem vir equipados com ventiladores de fluxo de ar frente para trás;

As fontes e ventiladores devem ser capazes de serem trocados com o equipamento em pleno funcionamento, sem nenhum impacto na performance (hot-swappable) devem ser redundantes;

O equipamento deve ser especíﬁco para o ambiente de Datacenter com comutação de pacotes de alto desempenho

e arquitetura “nonblocking”;

Ocupar no máximo 1 (uma) unidade de rack (1U);

Instalável em rack padrão de 197, sendo que deverão ser fornecidos os kilts de ﬁxação;

## Funcionalidades Gerais

Possuir porta de console para gerenciamento e conﬁguração via linha de comando.

O conector deve ser RJ-45 ou padrão RS-232 (os cabos e eventuais adaptadores necessários para acesso a porta de console devem ser fornecidos);

Gerenciável via Telnet e SSH;

Permitir o espelhamento de uma porta e de um grupo de portas para um portal especiﬁcada;

Permitir o espelhamento de uma porta ou de um grupo de portas para uma porta especiﬁcada em um switch remoto no mesmo domínio L2 ou em outro domínio L2 através de tunelamento;

Deve ser gerenciável via SNMP (v1, v2);

Implementar o protocolo Syslog para funções de “logging” de eventos; Implementar o protocolo NTPv4;

Suportar autenticação via RADIUS ou TACACS;

Possuir suporte ao protocolo de autenticação para controle do acesso administrativo ao equipamento; Implementar controle de acesso por porta (IEEE 802.1x);

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE

Rua Desembargador Jorge Araken, s/n. Via Verde. 69.915-631 - Rio Branco-AC - (68) 3212-8277

Implementar listas de controle de acesso (ACLs) baseadas em endereço IPv4 ou TPv6 de origem e destino, portas TCP e UDP de origem e destino e endereços MAC de origem e destino;

Possuir controle de broadcast, multicast e unicast por porta;

Promover analise do protocolo DHCP e permitir que se crie uma tabela de associação entre endereços IP atribuídos dinamicamente, MAC da máquina que recebeu o endereço e porta física do switch em que se localiza tal MAC;

Implementar pelo menos uma ﬁla de saída com prioridade estrita por porta e divisão ponderada de banda entre as demais ﬁlas de saída;

Implementar classiﬁcação, marcação e priorização de tráfego baseada nos valores de classe de serviço do frame

ethernet (IEEE 802.1p CoS);

Implementar classiﬁcação, marcação e priorização de tráfego baseada nos valores do campo “Differentiated Services Code Point” (DSCP) do cabecalho IP, conforme deﬁnições do IETF;

Implementar classiﬁcação de tráfego baseada em endereço IP de origem/destino, portas TCP e UDP de origem e

destino, endereços MAC de origem e destino;

Suporte a DCB (Data Center Bridging), com suporte aos protocolos Priority based flowcontrol (PFC — IEEE 802.1Qbb), Enhanced Transmissions Selections (ETS — TEEE 802.1Qaz);

O equipamento deve suportar funcionalidade de virtualização em camada 2 de modo a suportar diversidade de

caminhos em camada 2 e agregação de links entre 2 switches distintos (Layer 2 Multipathing); Deve ser compatível para stack com o modelo em produção;

Deve permitir conﬁguração de roteamento por protocolo SPB (Shortest Path Bridging).

## Funcionalidades de Camada 2:

Implementar no mínimo 4.000 VLANs Ids conforme deﬁnições do padrão IEEE 802.1Q;

Permitir a criação e ativação simultâneas de no mínimo 4.000 VLANSs ativas baseadas em portas;

Permitir a criação de subgrupos dentro de uma mesma VLAN com conceito de portas “isoladas” e portas “promíscuas”, de modo que “portas isoladas” não se comuniquem com outras “portas isoladas”, mas tão somente com as portas promíscuas de uma dada VLAN;

Deve suportar VLANs dinâmicas.

Deve permitir a criação, remoção e distribuição de VLANs de forma dinâmica através de portas conﬁguradas como tronco IEEE 802.1Q;

Implementar “VLAN Trunking” conforme padrdo IEEE 802.1Q nas portas Gigabit Ethernet e 10 Gigabit e 40 Gigabit.

Deve ser possível estabelecer quais VLANs serão permitidas em cada um dos troncos 802.1Q conﬁgurados; Implementar a funcionalidade de “Link Aggregation(LAGs)” conforme padrão IEEE 802.3ad;

Deve suportar no mínimo 128 grupos porswitch com até 16 portas por LAG (IEEE 802.3ad); Deve implementar 8 ﬁlas de QoS em Hardware por porta;

Implementar tabela MAC com no mínimo 160.000 entradas; Implementar tabela ARP com no mínimo 64.000 entradas;

Deve implementar o padrão IEEE 802.1d (“Spanning Tree Protocol”); Deve implementar o padrão IEEE 802.1s (“Multiple Spanning TreeTM); Deve implementar o padrão IEEE 802.1w (“Rapid Spanning Tree”); Deve implementar padrão compatível com PVST+/RPVST+;

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE

Rua Desembargador Jorge Araken, s/n. Via Verde. 69.915-631 - Rio Branco-AC - (68) 3212-8277

Implementar mecanismo de proteção da “root bridge” do algoritmo Spanning-Tree para prover defesa contra- ataques do tipo “Denial of Service” no ambiente nível 2; deve permitir a suspensão de recebimento de BPDUs (Bridge Protocol Data Units) caso a porta esteja colocada no modo “fast forwarding” (conforme previsto no padrão

IEEE 802.1Q).

Sendo recebido um BPDU neste tipo de porta deve ser possível desabilitá-la automaticamente;

Deve implementar o protocolo IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP) e sua extensão LLDP-MED, permitindo a descoberta dos elementos de rede vizinhos;

O equipamento deve suportar funcionalidade de virtualização em camada 2 de modo a suportar diversidade de

caminhos em camada 2 e agregação de links entre 2 switches distintos (Layer 2 Multipathing);

Os equipamentos quando virtualizados deverão possuir processamento local de modo a não existir tempo de convergência em caso de falha de um dos equipamentos do sistema virtualizado;

Suporte a DCB (Data Center Bridging), com suporte aos protocolos Priority based flow control (PFC — IEEE

802.1Qbb), Enhanced Transmissions Selections (ETS — TEEE 802.1Qaz);

## Funcionalidades de Camada 3 (Roteamento):

Possuir roteamento nível 3 entre VLANS; Implementar roteamento estático;

Implementar protocolos de roteamento dinâmico RIPv1 e RIPv2; Implementar protocolos de roteamento dinâmico OSPF v2 e v3; Implementar protocolos de roteamento dinâmico BGPv4 e BGPv6;

Deve suportar no mínimo a 128.000 (cento e vinte e oito mil) rotas [Pv4 e IPv6; Deve trabalhar simultaneamente com protocolos IPv4 e IPv6;

Implementar Policy Based Routing;

Implementar o protocolo VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol);

## Garantia

Apresentar certiﬁcado ANATEL do equipamento ofertado.

Garantia on site, manutenção e suporte técnico em português de 5 anos (60 meses), comprovada pelo fabricante do equipamento.

## Transceiver SFP+ 10GbE SR

Implementar o padrão IEEE 802.3ae. Utilizar conector LC e ﬁbra multimodo.

Alcançar distância de até 300m sobre ﬁbra multimodo (OM3/OM4).

Ser fornecido pelo mesmo fabricante dos switches ofertados neste lote ou estar homologado por ele.

Incluir cordões ópticos compatíveis de 10m para cada transceiver fornecido.

## Transceiver QSFP28 100GBase-LR4 10KM

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE

Rua Desembargador Jorge Araken, s/n. Via Verde. 69.915-631 - Rio Branco-AC - (68) 3212-8277

Atender ao padrão 100GBase-LR4, fator de forma QSFP28. Operar em comprimento de onda de 1310nm.

Garantir velocidade mínima de conexão de 100Gbps. Suportar o protocolo 100G Ethernet, MSA Compliant. Alcançar distância de até 10 km sobre ﬁbra monomodo. Utilizar conector LC Duplex.

Ser fornecido pelo mesmo fabricante dos switches ofertados neste lote ou estar homologado por ele. Incluir cordões ópticos compatíveis de 10m para cada transceiver fornecido.

## Requisitos de Arquitetura Tecnológica (Configuração):

Garantir compatibilidade com transceivers SFP+ 10GbE SR e QSFP28 100GBase-LR4, incluindo cordões ópticos fornecidos pelo mesmo fabricante ou homologados.

Assegurar interoperabilidade com a infraestrutura de rede já existente, respeitando padrões abertos de mercado e

normas IEEE aplicáveis.

Implementar redundância por meio de empilhamento lógico/virtual (Stack, IRF, VSS ou equivalente), garantindo alta disponibilidade e continuidade dos serviços.

Operar com fontes de alimentação redundantes e hot-swappable.

## Requisitos de Capacitação:

Assegurar a correta implantação e manutenção dos equipamentos, o contratado deverá disponibilizar toda a documentação técnica oﬁcial do fabricante em língua portuguesa ou inglesa, abrangendo, no mínimo:

Guias de instalação rápida (Quick Start Guides) com instruções claras para montagem física dos switches, conexão de fontes de energia redundantes, instalação dos módulos transceivers e cordões ópticos fornecidos.

Manuais de operação e conﬁguração que descrevem detalhadamente as funcionalidades suportadas pelo modelo ofertado, incluindo protocolos de rede, segurança, gerenciamento e alta disponibilidade.

Guias de melhores práticas e recomendações de uso, contemplando aspectos de segurança da informação, escalabilidade e integração com outros equipamentos da mesma linha de switches.

Atualizações de ﬁrmware, patches de segurança e notas técnicas (release notes) publicadas pelo fabricante durante todo o período de garantia contratado, com acesso autorizado ao portal de suporte oﬁcial.

Material de referência digital, em formato PDF ou equivalente, permitindo consulta oﬄine pelos técnicos da área de TIC do PJAC.

## Requisitos de Manutenção:

A contratação deverá assegurar que os equipamentos adquiridos contem com serviços de manutenção capazes de garantir sua plena disponibilidade durante todo o período de vigência da garantia, abrangendo as modalidades preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva, conforme segue:

Assegurar manutenção preventiva, mediante acesso contínuo a atualizações de ﬁrmware, correções de vulnerabilidades de segurança e melhorias de desempenho liberadas pelo fabricante, devendo tais atualizações estar incluídas no escopo da garantia sem ônus adicional.

Disponibilizar manutenção corretiva, com substituição de hardware defeituoso por unidades novas ou recondicionadas homologadas pelo fabricante.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE

Rua Desembargador Jorge Araken, s/n. Via Verde. 69.915-631 - Rio Branco-AC - (68) 3212-8277

Garantir manutenção adaptativa, com a aplicação de ajustes necessários para manter a compatibilidade dos equipamentos com padrões de rede e protocolos em evolução, preservando a interoperabilidade com a infraestrutura existente.

Estabelecer que o acionamento da garantia seja realizado por meio de canal de suporte oﬁcial do fabricante (portal web, e-mail ou telefone), devendo o fornecedor orientar a equipe técnica do PJAC sobre os procedimentos adequados.

Prever que a comunicação entre as partes envolvidas na manutenção seja formalizada por meio de abertura de chamados de suporte, com emissão de protocolo, registro de histórico e acompanhamento até a resolução do incidente.

Garantir que a substituição de peças, módulos ópticos ou fontes de alimentação seja realizada sem interrupção signiﬁcativa dos serviços, sempre que possível utilizando arquitetura redundante dos equipamentos (hot- swappable).

## Requisitos de Projeto e de Implementação:

A implementação da solução será realizada pela equipe técnica do PJAC, devendo o fornecedor e o fabricante fornecer subsídios técnicos adequados para garantir que o processo ocorra de forma correta, segura e conforme as boas práticas.

## Requisitos de Implantação:

A implantação da solução será conduzida pela equipe técnica do PJAC, cabendo ao fornecedor e ao fabricante prestar suporte especializado durante o processo. Nesse contexto, devem ser observados os seguintes requisitos:

Entregar os equipamentos devidamente embalados, com todos os acessórios, módulos transceivers e cordões ópticos compatíveis, conforme especiﬁcações do edital.

Disponibilizar suporte remoto e/ou presencial do fabricante ou fornecedor durante a instalação, para esclarecimento de dúvidas técnicas e apoio na conﬁguração inicial.

Assegurar que os equipamentos sejam entregues com ﬁrmware atualizado e versões recomendadas pelo fabricante para ambiente de produção.

Garantir que, após a instalação realizada pelo PJAC, o fornecedor valide a conformidade da conﬁguração básica e o funcionamento adequado dos switches e transceivers, emitindo relatório de aceitação da implantação.

      - Requisitos de Experiência Profissional:

# Não se aplica.

      - Requisitos de Formação da Equipe:

# Não se aplica.

## Requisitos Temporais:

Estabelecem os prazos relacionados à entrega e à formalização da solução de TIC contratada:

Entrega dos switches: a entrega dos equipamentos deverá ocorrer em até 30 (trinta) dias corridos contados a partir da assinatura do contrato.

Termos de entrega: a emissão do Termo de Entrega Provisório e do Termo de Entrega Deﬁnitivo será realizada em conformidade com os procedimentos previstos na Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), garantindo o registro formal da entrega e aceitação dos equipamentos pelo PJAC.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE

Rua Desembargador Jorge Araken, s/n. Via Verde. 69.915-631 - Rio Branco-AC - (68) 3212-8277

Implantação e operação: a implantação será realizada pela equipe do PJAC com suporte do fornecedor e do fabricante, conforme cronograma deﬁnido após a entrega.

## Requisitos de Segurança da Informação:

A solução contratada e os serviços relacionados devem atender aos seguintes requisitos de segurança da informação:

Conformidade com normas internas: Todos os recursos técnicos utilizados pelo fornecedor devem estar em conformidade com os regulamentos de segurança e disciplina instituídos pelo PJAC, durante todo o período em que estiverem nas dependências do órgão.

Observância da legislação vigente: O fornecedor e seus colaboradores devem observar todos os normativos e procedimentos de segurança deﬁnidos pela legislação aplicável ao Poder Judiciário, garantindo integridade, conﬁdencialidade e disponibilidade das informações.

Termo de Conﬁdencialidade: Todos os encarregados de executar os serviços previstos nas Ordens de Serviço devem assinar um Termo de Conﬁdencialidade antes de iniciar qualquer atividade que envolva a manipulação de dados ou informações do PJAC.

Proibição de divulgação de informações: Os colaboradores estão obrigados a não divulgar, promover ou incentivar a divulgação de qualquer dado ou informação do ambiente computacional do PJAC, bem como de informações nele contidas, sem prévia autorização formal.

## Requisitos Sociais, Ambientais e Culturais:

A solução de TIC contratada deve atender aos seguintes requisitos, observando normas, procedimentos internos e regulamentações vigentes:

Conformidade socioambiental: A contratada deverá conhecer e observar o Plano de Logística Sustentável (PLS), as orientações do Controle Interno e demais procedimentos do PJAC, ainda que a natureza dos serviços não se aplique diretamente, desde que devidamente justiﬁcada a inexistência de produtos ou atividades que se enquadrem nos critérios de Sustentabilidade Ambiental, Social e Econômica.

Alinhamento a normativos especíﬁcos: A contratada deverá observar, quando aplicável, regulamentos e diretrizes do Poder Judiciário, incluindo a Resolução CNJ nº 400/2021, que trata da política de sustentabilidade no âmbito do PJ, bem como quaisquer outros normativos pertinentes ao cumprimento de requisitos sociais, ambientais e culturais.

Respeito a costumes e idiomas: As soluções de TIC devem ser compatíveis com os costumes e idiomas oﬁciais do ambiente institucional do PJAC, garantindo acessibilidade e adequação cultural para os usuários internos.

Boas práticas ambientais e sociais: Sempre que possível, a execução dos serviços e a utilização de recursos devem buscar reduzir impactos ambientais e sociais, incluindo economia de energia, redução de resíduos e promoção de práticas sustentáveis no ambiente de trabalho.

## Requisitos Legais:

A solução de TIC contratada deve estar em conformidade com toda a legislação, normas e regulamentos aplicáveis, incluindo, mas não se limitando a:

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE

Rua Desembargador Jorge Araken, s/n. Via Verde. 69.915-631 - Rio Branco-AC - (68) 3212-8277

Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos): atendimento às regras de aquisição pública e aos procedimentos formais do PJAC.

Lei nº 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD): garantir que os equipamentos não comprometam a privacidade, integridade e segurança de dados pessoais tratados pelo PJAC.

Decreto nº 9.637/2018 – Política Nacional de Segurança da Informação: observar diretrizes nacionais de proteção da informação.

Resolução CNJ nº 396/2021 – Política de Segurança da Informação do Judiciário: atendimento aos requisitos de segurança, conﬁdencialidade e registro de eventos relacionados aos equipamentos.

Resolução PJAC nº 334/2025 – Política de Segurança da Informação do PJAC: alinhamento às diretrizes internas de segurança da informação.

ABNT NBR ISO/IEC 27002:2013 – Código de práticas para controles de segurança da informação: requisitos de controles técnicos nos equipamentos, incluindo autenticação, criptograﬁa, segregação de rede e monitoramento. ABNT NBR ISO 27031:2015 – Continuidade da TIC e prontidão para incidentes: garantir disponibilidade e resiliência dos serviços de rede críticos.

Demais normas ABNT aplicáveis parcialmente: ABNT NBR 11515:2007, ABNT NBR ISO/IEC 27014:2013, ABNT NBR 16167:2013, ABNT NBR ISO 22301:2013 e ABNT NBR ISO 22313:2015, quando pertinentes aos aspectos de segurança física, governança, classiﬁcação da informação e continuidade de negócios.

Observância de políticas, regulamentos e procedimentos internos do PJAC, bem como quaisquer orientações emitidas pelo CNJ e demais órgãos de controle e governança do Poder Judiciário.

## Demais Requisitos Aplicáveis:

Não se aplica.

## Aderência a padrões e modelos

A solução de TIC contratada deve observar, quando aplicável, os padrões, modelos e frameworks reconhecidos nacional ou internacionalmente, garantindo compatibilidade técnica, interoperabilidade, segurança e governança dentro do ambiente do PJAC.

## Modelo Nacional de Interoperabilidade - MNI

Não se aplica, uma vez que a aquisição de switches de rede não depende dos padrões de interoperabilidade deﬁnidos pelo MNI, sendo irrelevante para a integração de sistemas institucionais.

## Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

Não se aplica, pois, a ICP-Brasil trata de certiﬁcados digitais e assinaturas eletrônicas, não havendo relação direta com o fornecimento ou operação dos switches.

## Modelo de Requisitos MoReq-Jus

Não se aplica, uma vez que o MoReq-Jus estabelece requisitos para sistemas de gestão de documentos eletrônicos, enquanto os switches são equipamentos de rede sem impacto sobre esses requisitos.

## Atendimento da demanda

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE

Rua Desembargador Jorge Araken, s/n. Via Verde. 69.915-631 - Rio Branco-AC - (68) 3212-8277

Portal do Software Público Brasileiro

Não se aplica, uma vez que a aquisição se refere exclusivamente a switches de rede, não havendo relação com software público ou soluções disponibilizadas pelo portal.

## Soluções de TIC

Foram levantadas duas opções para atender à demanda de fornecimento de switches no PJAC, considerando aspectos econômicos, operacionais e de gestão de infraestrutura. Essas soluções buscam garantir a disponibilidade, desempenho e segurança da rede institucional, permitindo avaliar alternativas que atendam aos objetivos da contratação de forma eﬁciente e sustentável. A análise contempla tanto a aquisição direta dos equipamentos quanto a locação, considerando vantagens, desvantagens e impactos ﬁnanceiros e operacionais de cada abordagem.

      - Solução 1: Aquisição do equipamento

A primeira solução consiste na compra dos switches, tornando os equipamentos patrimônio do PJAC. Essa alternativa garante total controle sobre o hardware, personalização da conﬁguração, compatibilidade com a infraestrutura existente e ausência de custos recorrentes de locação. Além disso, permite a integração plena com políticas de segurança, monitoramento e gestão de rede do órgão. Como desvantagem, envolve investimento inicial mais elevado e custos de manutenção, suporte técnico e atualização de licenças ao longo do tempo.

      - Solução 2: Locação do equipamento

A segunda solução consiste na locação dos switches, mantendo os equipamentos como propriedade do fornecedor durante o período do contrato. Essa alternativa reduz o desembolso inicial, oferece flexibilidade para atualização tecnológica e inclui, geralmente, suporte técnico e manutenção como parte do contrato. Entretanto, a locação pode resultar em custo total mais elevado no longo prazo e limita o controle físico e administrativo sobre os equipamentos, além de depender do fornecedor para customizações e ajustes especíﬁcos na infraestrutura do PJAC.

## Contratações Públicas Similares

      - Governo do Estado do Acre

O Governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (SEAD), realizou a aquisição de equipamentos de informática e estrutura de TI por meio do Pregão Eletrônico SRP nº 366/2024, registrado na plataforma ComprasGov sob o número 90366/2024. O processo administrativo correspondente é o Processo nº 0006.016652.00003/2024-43. A Ata de Registro de Preços resultante, identiﬁcada como ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 16/2025, formaliza o compromisso para fornecimento de equipamentos, incluindo switches, conforme demanda da SEAD. Essa abordagem de compra direta dos equipamentos está alinhada à Solução 1 – Aquisição do equipamento, permitindo ao órgão total controle sobre o patrimônio, personalização da conﬁguração e integração com a infraestrutura de rede existente.

      - Universidade Estadual Paulista (UNESP)

A Universidade Estadual Paulista (UNESP), por meio do Pregão Eletrônico nº 90001/2025-RUNESP, com Processo nº 0094/2025-RUNESP, objetiva a aquisição de switches, cabos e outros materiais de infraestrutura de TI. O edital atualizado em 05/09/2024 especiﬁca as condições para o fornecimento desses equipamentos, visando atender às necessidades das unidades universitárias e administrativas da UNESP. Essa abordagem de compra direta dos equipamentos está alinhada à Solução 1 – Aquisição do equipamento, permitindo à universidade total controle sobre o patrimônio, personalização da conﬁguração e integração com a infraestrutura de rede existente.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE

Rua Desembargador Jorge Araken, s/n. Via Verde. 69.915-631 - Rio Branco-AC - (68) 3212-8277

Soluções similares em outros órgãos

O Governo do Estado do Acre realizou a aquisição de switches por meio de registro de preços, enquanto a Universidade Estadual Paulista (UNESP) adquiriu equipamentos de TI, incluindo switches, via pregão eletrônico. Embora ambos os órgãos tenham contratado soluções similares, não foram identiﬁcadas aquisições envolvendo locação de equipamentos, conforme previsto na Solução 2 – Locação do equipamento.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE

Rua Desembargador Jorge Araken, s/n. Via Verde. 69.915-631 - Rio Branco-AC - (68) 3212-8277

Modelos de Aquisição/Prestação do Serviço

Para o fornecimento de switches, existem duas formas principais de contratação:

Compra do equipamento: aquisição direta, integrando os switches ao patrimônio do órgão, com entrega, instalação e suporte técnico. Métricas incluem prazo de entrega, conformidade com especiﬁcações e suporte técnico, com pagamento mediante aceite e emissão de nota ﬁscal.

Aluguel/locação do equipamento: disponibilização temporária dos switches, com manutenção e suporte inclusos. Métricas baseiam-se em disponibilidade, níveis de serviço (SLA) e atendimento a chamados, com pagamento periódico conforme contrato.

Ambos os modelos permitem ampliação ou substituição da solução, devendo ser avaliados quanto a controle patrimonial,

custo e flexibilidade operacional.

## Capacidade e alternativas do mercado de TIC

O mercado brasileiro de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) dispõe de ampla capacidade para fornecer switches de rede que atendam às necessidades de órgãos públicos. Diversos fabricantes renomados, como Cisco, Alcatel, HPE Aruba e Huawei, oferecem modelos com diferentes níveis de desempenho, escalabilidade e segurança. Distribuidores especializados disponibilizam esses equipamentos com suporte técnico e entrega em todo o território nacional

## Contratações correlatas e/ou interdependentes

Após análise da base de dados de contratações do Sistema de Compras do PJAC e de registros de aquisições recentes, não foram identiﬁcadas contratações correlatas ou interdependentes ao objeto deste Estudo Técnico Preliminar (ETP). Não há evidências de processos que interﬁram ou dependam diretamente da aquisição de switches, o que reforça a independência do objeto desta contratação, permitindo que a execução ocorra de forma autônoma, sem a necessidade de alinhamento prévio com outras contratações ou contratos vigentes.

  - Análise dos Custos Totais da Demanda

| Soluções Identificada s | Especificação | CATMAT CATSER | Qtd |  | Órgãos que adotaram a solução | Vantagens e Benefícios | Desvantage ns e riscos | Custos envolvidos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aquisição do equipamento | Compra dos switches, tornando-os patrimônio do PJAC. Garante controle total, personalização, compatibilidade, ausência de custos de locação e integração com segurança e gestão de rede. | 626905 | 3 |  | Governo do Acre (Ata de Registro de Preços nº 38/2025/SEAD – DIRAF) e UNESP (Pregão Eletrônico nº 90001/2025- RUNESP). | Controle patrimonial, maior autonomia na conﬁguração e integração com a infraestrutura existente. | Maior investimento inicial | Aquisição dos ativos, instalação e garantia estendida. |
|  |  |  |  |  | Experiências em | Menor | Dependência | Pagamentos periódicos, |
| Locação do equipamento | Locação dos switches, que permanecem do fornecedor. Reduz desembolso inicial, facilita atualização e inclui suporte e manutenção. | 27421 |  |  | órgãos federais e estaduais com locação de ativos de TI, mas não foram localizados processo com menos de 18 meses. | impacto orçamentário inicial, suporte e atualização inclusos no contrato. | do fornecedor, custos recorrentes e maior custo a longo prazo. | eventual substituição contratual e menor autonomia na administração . |
|  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |

  - Escolha e Justificativa da Solução

    - Descrição da Solução Escolhida

A solução selecionada consiste na aquisição dos switches de rede, que passarão a integrar o patrimônio do PJAC. Essa alternativa foi considerada a mais adequada por garantir maior controle sobre os equipamentos, permitindo a personalização das conﬁgurações, a compatibilidade plena com a infraestrutura existente e a integração com as ferramentas de monitoramento, segurança e gestão de rede já adotadas pelo Tribunal.

Sob o ponto de vista técnico, a aquisição possibilita a utilização de equipamentos de alto desempenho e baixa latência, com suporte a conexões de 1/10/25GbE, redundância de fontes e ventiladores, e funcionalidades avançadas de empilhamento (stacking), que asseguram maior escalabilidade e disponibilidade para a rede institucional.

A compra dos ativos elimina custos recorrentes de locação, promove maior autonomia técnica e assegura que os equipamentos possam ser utilizados em conformidade com as políticas institucionais de governança de TIC. Além disso, a aquisição possibilita o registro patrimonial e a ampliação do ciclo de vida da infraestrutura de rede, com suporte em garantias estendidas e manutenção planejada, reduzindo riscos de obsolescência.

Essa opção também favorece a padronização do parque tecnológico, reduzindo a heterogeneidade existente e mitigando riscos associados à interoperabilidade e dependência de fornecedores. O modelo de aquisição está alinhado às práticas adotadas em órgãos públicos de referência, como o Governo do Acre e a UNESP, reforçando sua viabilidade técnica e administrativa.

## Benefícios Esperados

A aquisição dos switches 48 portas 25Gb trará ganhos em desempenho e escalabilidade, permitindo enlaces de alta velocidade e maior capacidade de rede. A padronização da infraestrutura reduzirá custos operacionais, facilitará o suporte e integrará a gestão com políticas de segurança. Além disso, os novos equipamentos possibilitará recursos avançados de disponibilidade e segurança, como redundância, segmentação por VLANs e autenticação 802.1X, reforçando a proteção contra acessos indevidos. Por ﬁm, a posse deﬁnitiva dos ativos garantirá autonomia tecnológica e otimização do custo total de propriedade (TCO), eliminando despesas recorrentes e assegurando maior vida útil ao parque de rede.

## Resultados Esperados

A aquisição dos switches 48 portas 25Gb permitirá ao PJAC alcançar elevada capacidade de rede, com enlaces de alta velocidade e baixa latência, fundamentais para suportar sistemas judiciais críticos, aplicações em nuvem, soluções de segurança como XDR e SOC, além de viabilizar futuras iniciativas de transformação digital. O suporte a transceivers SFP+ garante flexibilidade na conectividade, possibilitando a utilização de diferentes tipos de módulos ópticos e cabos DAC/AOC de acordo com a necessidade de cada ambiente.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE

Rua Desembargador Jorge Araken, s/n. Via Verde. 69.915-631 - Rio Branco-AC - (68) 3212-8277

Do ponto de vista técnico, os equipamentos oferecem maior densidade de portas e escalabilidade, permitindo atender a múltiplos servidores, storages e demais ativos de rede com desempenho consistente. Recursos avançados como empilhamento, redundância de fontes e ventiladores, além de protocolos de alta disponibilidade (VRRP, LACP, MSTP), asseguram resiliência e continuidade dos serviços mesmo em cenários de falhas.

No campo da segurança, a infraestrutura possibilitará a adoção de segmentação granular por VLANs, ACLs, autenticação 802.1X e integração com NAC, garantindo maior proteção contra acessos indevidos e fortalecendo o controle sobre dispositivos conectados. Esses recursos são aderentes às políticas de segurança do Poder Judiciário e à LGPD.

Finalmente, a posse deﬁnitiva dos equipamentos pelo PJAC assegura autonomia tecnológica, padronização do parque de switches, redução de custos recorrentes de locação e alinhamento ao princípio de economicidade previsto na Lei nº 14.133/2021. A aquisição também cria condições para a otimização do TCO, por meio de garantias estendidas, manutenção planejada e integração transparente com ferramentas de monitoramento já implantadas.

## Relação entre a Demanda Prevista e a quantidade de bens e/ou serviços contratados

A demanda prevista contempla a substituição integral dos equipamentos de rede da localidade, com foco na garantia dos princípios de conﬁdencialidade, integridade e disponibilidade (CIA) da segurança da informação, em conformidade com as diretrizes institucionais do PJAC e normativos aplicáveis.

Serão adquiridos 3 (três) switches de 48 portas 25Gb SFP28, dimensionados para suportar o tráfego de alta densidade, ampliar a capacidade de conectividade e assegurar redundância entre os ambientes críticos. Para viabilizar a plena operação dos switches, será necessária a aquisição de 48 (quarenta e oito) transceivers SFP+ 10GbE SR, correspondendo a 16 unidades por equipamento, garantindo conectividade de curta distância os demais ativos de rede.

Adicionalmente, a solução contará com 16 (dezesseis) transceivers QSFP28 100GBase-LR4 10KM, sendo 5 destinados a cada switch, totalizando 15 unidades, acrescidas de 1 unidade extra para reserva técnica. Esses módulos possibilitam enlaces de longa distância em alta velocidade, fundamentais para conexões de backbone e interligação entre data centers.

O dimensionamento dos bens foi deﬁnido a partir da análise da infraestrutura existente e das necessidades projetadas de expansão, de modo a assegurar alta disponibilidade, escalabilidade futura e aderência às boas práticas de continuidade de negócios.

| Item | Descrição | CATMAT | Und | Qtd Unit | Qtd total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Switch SFP28/ QSFP+/ QSFP28 | 626905 | Und | 3 | 3 |
| 2 | Transceiver SFP 10GbE SR | 462427 | Und | 48 | 48 |
| 3 | Transceiver QSFP28 100GBase-LR4 10KM | 608959 | Und | 16 | 16 |

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE

Rua Desembargador Jorge Araken, s/n. Via Verde. 69.915-631 - Rio Branco-AC - (68) 3212-8277

Estimativa do Custo Total da Solução Escolhida

| Item | Descrição |  | Und | Qtd | Valor Unitário | Valor total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Switch SFP28/ QSFP+/ QSFP28 |  | Und | 3 | R$ 236.500,00 | R$ 709.500,00 |
| 2 | Transceiver SFP 10GbE SR |  | Und | 48 | R$ 103,99 | R$ 4.991,52 |
| 3 | Transceiver QSFP28 100GBase-LR4 10KM |  | Und | 16 | R$ 2.450,00 | R$ 39.200,00 |
| Total |  |  |  |  |  | R$ 753.691,52 |
| Setecentos e cinquenta e três mil, seiscentos e nove |  | nta e um reais e cinquenta e dois centavos |  |  |  |  |

  - Declaração de viabilidade da contratação

    - Declaração de Viabilidade:

(x) Viável;

( ) Viável com restrições; ( ) Inviável.

## Justificativa:

A Equipe de Planejamento da Contratação de TIC (EPCON-TIC), designada para a condução do presente processo, após minuciosa análise dos Estudos Técnicos Preliminares (ETP), do Documento de Oﬁcialização da Demanda (DOD) e de todas as informações relevantes acerca do objeto, opina pela plena viabilidade desta contratação, recomendando seu prosseguimento às próximas fases do processo licitatório.

A justiﬁcativa para tal posicionamento baseia-se nos seguintes pilares:

Imprescindibilidade e Alinhamento Estratégico da Demanda: A necessidade de substituir a infraestrutura de rede core do PJAC é inegável e urgente. O cenário atual, marcado pela obsolescência e ausência de suporte técnico para os switches em operação (Huawei S5720 e 3Com 3800G), conﬁgura um risco inaceitável de indisponibilidade total da rede, comprometendo a continuidade da prestação jurisdicional e administrativa. A manutenção do status quo expõe a instituição a vulnerabilidades de segurança e ineﬁciências operacionais. Esta contratação está plenamente alinhada com os direcionamentos estratégicos do Poder Judiciário do Estado do Acre, conforme delineado no ETP. Coaduna-se com o Plano Estratégico Institucional (PEI) na perspectiva de Aprendizado e Crescimento, com o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) e está devidamente prevista no Plano de Contratações de Soluções de TIC (PSTIC) 2025. Adicionalmente, fortalece as diretrizes da Política Nacional de Segurança da Informação Cibernética do Poder Judiciário (ENSEC-PJ), instituída pela Resolução CNJ nº 396/2021, e garante a aderência aos requisitos de Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), ao prover uma infraestrutura mais segura e resiliente para o tráfego e armazenamento de informações sensíveis.

Adequação da Solução Escolhida: A análise comparativa de alternativas, detalhada no ETP, demonstrou que a aquisição direta de novos switches e transceivers é a solução mais adequada, técnica e economicamente, para o PJAC.

A alternativa de locação foi afastada por apresentar um Custo Total de Propriedade (TCO) menos favorável no longo prazo, além de implicar menor controle e posse sobre um ativo de infraestrutura crítica.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE

Rua Desembargador Jorge Araken, s/n. Via Verde. 69.915-631 - Rio Branco-AC - (68) 3212-8277

A manutenção do ambiente atual foi categoricamente descartada devido ao risco iminente e inaceitável de interrupção dos serviços essenciais, conﬁgurando um cenário de alta vulnerabilidade e ineﬁciência. A aquisição direta assegura a posse de tecnologia de ponta, performance superior, escalabilidade, maior flexibilidade e autonomia na gestão da rede, e a otimização dos custos a longo prazo.

Análise e Mitigação de Riscos: A EPCON-TIC realizou uma análise de riscos criteriosa, identiﬁcando e classiﬁcando potenciais entraves de natureza técnica, econômica e processual. Riscos como escopo mal deﬁnido, estimativa de preços inadequada, falhas na ﬁscalização e a obsolescência tecnológica foram devidamente mapeados e planos de mitigação foram propostos no ETP (vide item 7 do ETP). A existência de um plano de gestão de riscos demonstra a proatividade da equipe e a robustez do planejamento, assegurando que os desaﬁos potenciais serão ativamente gerenciados durante as fases de contratação e execução.

Viabilidade Econômico-Financeira: A estimativa de preços, balizada por pesquisa de mercado abrangente (incluindo Painel de Preços, Banco de Preços, fabricantes e mídias especializadas), resultou em um valor estimado (R$ 368.240,00) que se mostra compatível com os preços praticados no mercado para equipamentos de alta performance com as especiﬁcações exigidas. A contratação possui adequação orçamentária e está devidamente prevista no Plano Anual de Contratações (PAC) e no PSTIC 2025, com indicação clara das fontes de recurso. A análise de TCO reforça a economicidade do investimento a longo prazo.

Conformidade Legal e Normativa: Todo o processo de planejamento e a futura execução contratual estão rigorosamente aderentes às diretrizes da Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos), que rege as contratações públicas. A contratação também respeita as Resoluções do CNJ referentes a TIC (notadamente a nº 468/2022, que orienta a fase de planejamento), e os Acórdãos basilares do TCU para contratações de TIC, garantindo a legalidade, a moralidade e a transparência do processo. A formação multidisciplinar da EPCON-TIC assegura a expertise necessária para o cumprimento de todas as exigências legais e técnicas.

Diante do exposto, a EPCON-TIC opina pela plena viabilidade da contratação de switches SFP28/QSFP+/QSFP28 e transceivers associados, considerando-a essencial para o cumprimento da missão institucional do Poder Judiciário do Estado do Acre, a modernização de sua infraestrutura tecnológica e a garantia da continuidade e segurança de seus serviços.

Recomenda-se, portanto, a continuidade das fases de planejamento, com a elaboração do Termo de Referência ﬁnal e demais documentos necessários para a abertura do processo licitatório.

## SUSTENTAÇÃO DO CONTRATO

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE

Rua Desembargador Jorge Araken, s/n. Via Verde. 69.915-631 - Rio Branco-AC - (68) 3212-8277

A fase de Sustentação do Contrato refere-se ao conjunto de atividades, produtos e serviços que visam garantir a plena funcionalidade, desempenho, segurança e disponibilidade dos equipamentos de TIC adquiridos (Switches SFP28/QSFP+/QSFP28 e transceivers associados) ao longo de sua vida útil e durante o período contratual, especialmente após a aceitação deﬁnitiva. Abrange aspectos relacionados à garantia, suporte técnico, manutenção, atualizações e transferência de conhecimento.

## Adequação do Ambiente

| Item | Descrição | SIM | NÃO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Necessidade de adequação de infraestrutura tecnológica? | X |  |
| 2 | Necessidade de adequação de infraestrutura elétrica? | X |  |
| 3 | Necessidade de adequação de logística de implantação? | X |  |
| 4 | Necessidade de adequação de espaço físico? | X |  |
| 5 | Necessidade de adequação de mobiliário? | X |  |
| 6 | Haverá impacto ambiental? |  | X |

  - Da Garantia e Suporte Técnico

    - Garantia de Fábrica e Contratual: A Contratada deverá fornecer garantia total dos equipamentos (switches e transceivers) contra defeitos de fabricação, vícios redibitórios e qualquer anomalia de funcionamento que impeça seu uso conforme as especiﬁcações técnicas. O período mínimo de garantia exigido é de 60 (sessenta) meses, a contar da data da Aceitação Deﬁnitiva da Solução. Esta garantia deverá cobrir peças, componentes, software embarcado (ﬁrmware) e mão de obra para reparo ou substituição.

    - Suporte Técnico: Durante o período de garantia contratual, a Contratada deverá prover suporte técnico especializado para os equipamentos, que incluirá: a) Atendimento a Incidentes: Resolução de falhas e problemas que afetem o funcionamento dos equipamentos, classiﬁcados por níveis de criticidade (Alta, Média, Baixa). b) Diagnóstico Remoto e Local: Capacidade de realizar diagnóstico remoto ou o envio de técnicos especializados ao local de instalação dos equipamentos no PJAC, quando necessário. c) Substituição de Peças: Provisão e instalação de peças de reposição originais ou equivalentes em desempenho e qualidade, sem custos adicionais para o Contratante. d) Restabelecimento da Operação: Garantia do restabelecimento pleno da operação do equipamento após a correção do incidente.

    - Níveis de Serviço (Service Level Agreements - SLAs) para Suporte Técnico: Os SLAs para o suporte técnico devem ser rigorosamente observados e serão aplicados conforme a criticidade do incidente, a partir da abertura do chamado formal:

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE

Rua Desembargador Jorge Araken, s/n. Via Verde. 69.915-631 - Rio Branco-AC - (68) 3212-8277

Até 4 horas

Até 1 hora

de,

do PJAC

Incidente que paralisa total ou parcialmente a re afetando múltiplos usuários ou sistemas críticos (ex: switch core inoperante).

Tempo Máximo para Solução Definitiva (MTTR)

Tempo Máximo de Resposta Inicial

Criticidade

Definição

Alta

| Criticidade | Definição | Tempo Máximo de Resposta Inicial | Tempo Máximo para Solução Definitiva (MTTR) |
| --- | --- | --- | --- |
| Média | Incidente que degrada o desempenho da rede ou afeta um número limitado de usuários/sistemas, sem interrupção total (ex: falha em porta especíﬁca, desempenho degradado de link). | Até 4 horas | Até 24 horas úteis |
| Baixa | Incidente que não afeta a operação crítica ou o desempenho da rede, mas requer atenção (ex: alertas de logs, informações de status). | Até 8 horas úteis | Até 48 horas úteis |

A inobservância dos SLAs resultará na aplicação das glosas e sanções contratuais previstas.

## Manutenção

    - Manutenção Corretiva: Totalmente coberta pela garantia contratual de 60 meses, sem ônus adicionais para o Contratante, seguindo os SLAs deﬁnidos. Inclui a detecção, diagnóstico e reparo de falhas de hardware ou software embarcado.

    - Manutenção Preventiva: A Contratada deverá orientar a equipe técnica do PJAC sobre as rotinas e boas práticas de manutenção preventiva que podem ser realizadas internamente (ex: limpeza, veriﬁcação de cabos, monitoramento de temperatura). Adicionalmente, a Contratada deverá disponibilizar informações sobre quaisquer ações preventivas periódicas recomendadas pelo fabricante para a longevidade e otimização do desempenho dos equipamentos.

## Atualizações (Firmware e Software Embarcado)

    - Disponibilização de Atualizações: A Contratada deverá garantir o acesso do PJAC a todas as atualizações de ﬁrmware e software embarcado (licenças) dos switches e transceivers, disponibilizadas pelo fabricante, durante todo o período de garantia contratual de 60 meses, sem custos adicionais.

    - Suporte à Instalação de Atualizações: A Contratada deverá fornecer suporte e orientação técnica para a equipe do PJAC na aplicação dessas atualizações. Em casos de atualizações críticas ou complexas que possam impactar a estabilidade da rede, a Contratada poderá ser acionada para realizar a instalação, mediante agendamento e sem custos adicionais, dentro do escopo da garantia e suporte.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE

Rua Desembargador Jorge Araken, s/n. Via Verde. 69.915-631 - Rio Branco-AC - (68) 3212-8277

Importância das Atualizações: As atualizações são essenciais para corrigir vulnerabilidades de segurança, aprimorar o desempenho, adicionar novas funcionalidades e garantir a conformidade com padrões de rede em constante evolução, mitigando riscos de segurança da informação conforme a Resolução CNJ nº 396/2021.

## Treinamento e Transferência de Conhecimento

    - Capacitação da Equipe do PJAC: A Contratada deverá promover, por ocasião da entrega e instalação, o treinamento da equipe técnica do PJAC sobre a operação, conﬁguração, manutenção básica e funcionalidades avançadas dos switches e transceivers. Este treinamento visa assegurar a plena autonomia do Contratante na gestão diária e troubleshooting de primeiro nível dos equipamentos.

    - Conteúdo do Treinamento: O treinamento deverá abordar, no mínimo, os seguintes tópicos: a) Arquitetura e funcionalidades dos switches e transceivers; b) Conﬁguração inicial e avançada (VLANs, roteamento estático/dinâmico, empilhamento, QoS, segurança); c) Gerenciamento e monitoramento (interface web, CLI, SNMP, MIBs); d) Procedimentos de diagnóstico e troubleshooting; e) Aplicação de atualizações de ﬁrmware; f) Melhores práticas de segurança para switches de rede.

    - Documentação Técnica: A Contratada deverá entregar a documentação técnica completa dos equipamentos (manuais do usuário, guias de instalação, guias de conﬁguração, especiﬁcações detalhadas e diagramas de conectividade, se aplicável), em formato digital e/ou impresso.

## Gerenciamento e Monitoramento da Solução

    - Integração com Ferramentas Existentes: Os switches deverão ser compatíveis e interoperáveis com as ferramentas de gerenciamento e monitoramento de rede já utilizadas pelo PJAC (ex: SNMP, NetFlow/IPFIX, Syslog), permitindo a integração para monitoramento contínuo do desempenho, status e eventos de segurança da rede.

    - Disponibilização de APIs/MIBs: A Contratada deverá fornecer todas as MIBs (Management Information Base) e, se aplicáveis, APIs (Application Programming Interfaces) necessárias para que a equipe do PJAC possa integrar os equipamentos com suas soluções de gerenciamento e automação.

## Conformidade com Normas e Políticas na Sustentação

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE

Rua Desembargador Jorge Araken, s/n. Via Verde. 69.915-631 - Rio Branco-AC - (68) 3212-8277

Durante toda a fase de sustentação, a Contratada deverá garantir que a prestação de serviços e o fornecimento de a tualizações estejam em conformidade com a Lei nº 13.709/2018 (LGPD), Resolução CNJ nº 396/2021 (Política de Segurança da Informação do Judiciário), e as políticas de segurança da informação do PJAC, especialmente no que tange ao tratamento de dados, acesso a informações sensíveis e garantia da conﬁdencialidade, integridade e disponibilidade da rede.

    - A Contratada deverá se adequar a quaisquer novas regulamentações ou políticas que venham a ser emitidas pelo CNJ ou pelo PJAC que impactem a segurança ou a gestão da infraestrutura de rede.

## ESTRATÉGIA PARA A CONTRATAÇÃO

Natureza do Objeto

A natureza do objeto desta contratação é a aquisição de bens de capital.

A estratégia para a contratação da empresa especializada no fornecimento de Switches SFP28/QSFP+/QSFP28 e transceivers associados foi deﬁnida para maximizar a competitividade, assegurar a obtenção da solução mais vantajosa para a Administração Pública e garantir a conformidade com o arcabouço legal vigente.

Direitos de Propriedade Intelectual e Autorais: A solução a ser adquirida é composta por hardware e software licenciados de fabricantes de mercado. Neste contexto, os direitos de propriedade intelectual e autorais sobre o software base (sistema operacional, hipervisor, software de gerenciamento, software de proteção de dados, etc.) e os modelos de IA, bibliotecas e frameworks utilizados, pertencem exclusivamente aos seus respectivos fabricantes/detentores, e o PJAC adquire o direito de uso conforme os termos das licenças de software (perpétuas ou por subscrição).

Não está prevista a geração de novos códigos-fonte ou modelos de dados customizados que conﬁgurem propriedade intelectual do Tribunal no âmbito desta contratação. A documentação técnica entregue pela Contratada sobre a instalação, conﬁguração e operação da solução será para uso exclusivo do PJAC, mas sua autoria e direitos autorais pertencem à Contratada ou ao fabricante, a menos que especiﬁcado de outra forma. O contrato assegurará que o PJAC tenha o direito de utilizar a documentação para ﬁns de operação e manutenção da solução, sem restrições indevidas.

## Modelo de Contratação

A contratação será do tipo aquisição de bens, especiﬁcamente equipamentos de TIC, sem a inclusão de serviços não contínuos acessórios e indissociáveis, tais como instalação, conﬁguração, treinamento e garantia técnica.

## Modalidade de Licitação

Será adotada a modalidade de Pregão Eletrônico, nos termos do art. 29 da Lei nº 14.133/2021. A escolha do Pregão Eletrônico justiﬁca-se pela caracterização do objeto como bem comum, cujas especiﬁcações e padrões de desempenho podem ser objetivamente deﬁnidos e comparados por meio de critérios técnicos claros e mensuráveis, independentemente de marca ou modelo especíﬁco, permitindo a ampla competitividade entre os fornecedores.

## Tipo de Licitação

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE

Rua Desembargador Jorge Araken, s/n. Via Verde. 69.915-631 - Rio Branco-AC - (68) 3212-8277

O tipo de licitação será o de Menor Preço, conforme o art. 33 da Lei nº 14.133/2021. A adoção do critério de menor preço é apropriada devido à natureza do objeto, que possui especificações técnicas bem definidas e padronizadas, conforme detalhado no item de requisitos técnicos do Termo de Referência. A qualidade e a adequação da solução serão

garantidas pela rigorosa exigência de atendimento às especiﬁcações técnicas mínimas, sem a necessidade de avaliação subjetiva de técnica e preço ou melhor técnica, o que simpliﬁca o processo e foca na economicidade.

## Regime de Execução

O regime de execução será o Menor Preço Global, em conformidade com o art. 6º, inciso XX, da Lei nº 14.133/2021. A solução completa (fornecimento de switches, transceivers, treinamento e garantia) será preciﬁcada por um valor total e ﬁxo, sem necessidade de medições ou pagamentos por etapas detalhadas para cada componente. Isso simpliﬁca a gestão contratual e transfere à Contratada a responsabilidade pela integração e funcionamento da solução como um todo.

## Forma de Pagamento

O pagamento será efetuado em parcela única, após a entrega, instalação, conﬁguração, treinamento e a aceitação definitiva de todos os bens e serviços que compõem o objeto contratado, nos termos do art. 140 da Lei nº 14.133/2021. Não será admitido pagamento antecipado, parcial ou total, garantindo que o PJAC pague apenas por uma solução plenamente entregue e funcionando a contento. Os procedimentos para eventuais retenções, glosas ou sanções serão estabelecidos no contrato, vinculados ao não cumprimento de cláusulas contratuais ou níveis de serviço (SLAs) durante o período de garantia.

## Parcelamento do Objeto

Opta-se pelo não parcelamento do objeto, sendo a aquisição de todos os itens (switches e transceivers) realizada em lote único. Esta decisão, justiﬁcada nos Estudos Técnicos Preliminares (ETP), fundamenta-se na natureza integrada e interdependente da solução. O parcelamento em itens separados ou lotes distintos resultaria em:

Alto risco de incompatibilidade técnica entre equipamentos de diferentes fornecedores.

Dificuldades de integração e responsabilização em caso de falhas.

Complexidade na gestão da garantia e suporte, com múltiplos pontos de contato.

Potencial aumento do Custo Total de Propriedade (TCO) devido a custos indiretos de gestão e suporte fragmentado. A contratação de uma solução completa por um único fornecedor otimiza a performance, simpliﬁca a gestão contratual, assegura a responsabilidade única e a integridade da infraestrutura de rede.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE

Rua Desembargador Jorge Araken, s/n. Via Verde. 69.915-631 - Rio Branco-AC - (68) 3212-8277

Critérios de Habilitação

Serão exigidos os seguintes critérios de habilitação, em conformidade com os artigos 66, 67, 68, 69 e 70 da Lei nº 14.133/2021:

## Habilitação Jurídica:

Registro comercial, no caso de empresa individual;

Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades empresárias ou cooperativas;

Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

## Qualificação Fiscal, Social e Trabalhista:

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);

Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede da licitante;

Prova de regularidade para com a Seguridade Social (INSS);

Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);

Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho (CNDT).

## Qualificação Econômico-Financeira:

Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, comprovando a boa situação ﬁnanceira da empresa;

Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial e Extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;

Capital social mínimo ou patrimônio líquido mínimo, conforme exigência justiﬁcada no edital, limitado a 10% do valor estimado da contratação.

## Qualificação Técnica:

Registro ou inscrição na entidade profissional competente: (se aplicável ao objeto e aos proﬁssionais responsáveis pela instalação).

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE

Rua Desembargador Jorge Araken, s/n. Via Verde. 69.915-631 - Rio Branco-AC - (68) 3212-8277

Atestados de Capacidade Técnica: Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação (fornecimento de switches de rede de alta performance e transceivers, com serviços de instalação e conﬁguração), mediante apresentação de atestados ou declarações fornecidas por pessoas jurídicas de direito público ou privado. A exigência de atestados será restrita

às parcelas de maior relevância técnica e valor signiﬁcativo do objeto, podendo ser exigidas quantidades mínimas de até 50% dos quantitativos da parcela mais relevante, vedadas limitações de tempo e de locais especíﬁcos.

Qualificação Técnica da Equipe: Poderá ser exigida a comprovação de que a empresa dispõe de proﬁssional(is) detentor(es) de certiﬁcações técnicas especíﬁcas do fabricante dos switches ou de tecnologias de rede de nível equivalente, para a realização dos serviços de instalação e conﬁguração.

## Critérios de Aceitação da Proposta e Habilitação

    - Aceitação da Proposta Técnica: As propostas serão analisadas quanto à sua conformidade com todas as especiﬁcações técnicas mínimas detalhadas no Termo de Referência. Será exigida a apresentação de catálogos, data sheets e/ou declarações do fabricante que comprovem o atendimento de todos os requisitos funcionais, de desempenho e de segurança dos switches e transceivers ofertados. Poderá ser solicitada, a critério da administração, prova de conceito (Proof of Concept - PoC) ou demonstração de funcionamento dos equipamentos ou de funcionalidades especíﬁcas em ambiente controlado ou em laboratório indicado pelo PJAC, para validação da aderência técnica e operacional.

    - Critérios de Habilitação do Fornecedor: A habilitação do licitante será veriﬁcada quanto à apresentação da documentação exigida, conforme item 3.7 desta Estratégia, garantindo a sua capacidade jurídica, ﬁscal, econômica- ﬁnanceira e técnica para executar o contrato.

## Critérios de Julgamento da Proposta

O julgamento das propostas dar-se-á pelo menor preço global ofertado para o conjunto total de bens e serviços descritos no Termo de Referência, após a fase de lances do Pregão Eletrônico e veriﬁcação do atendimento integral às exigências técnicas.

## Sanções Administrativas

As sanções administrativas por inexecução total ou parcial do contrato, atraso injustiﬁcado, descumprimento de cláusulas contratuais, ou qualquer outra infração, serão aplicadas conforme o Capítulo II do Título IV da Lei nº 14.133/2021, e detalhadas no edital e minuta de contrato. Serão previstas multas, advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade, garantindo o devido processo legal e a ampla defesa do Contratado.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE

Rua Desembargador Jorge Araken, s/n. Via Verde. 69.915-631 - Rio Branco-AC - (68) 3212-8277

Garantia Contratual

Será exigida a prestação de garantia contratual, nos termos do art. 96 da Lei nº 14.133/2021, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. As modalidades aceitas para a prestação da garantia serão caução em

dinheiro, seguro-garantia ou ﬁança bancária.

  - Equipe de Apoio à Contratação

| Nome | Cargo | Matrícula | Setor |
| --- | --- | --- | --- |
| Eliélcio Canedo da Silva | Subscretário | 7000710 | SUCTI |
| Ângelo Máximo de Melo Silva | Chefe de Divisão | 7002075 | DICTI |

  - Equipe de Gestão do Contrato

| Nome | Cargo | Matrícula | Setor |
| --- | --- | --- | --- |
| Amilar Sales Alves | Gestor Titular | 7000980 | SUSEG |
| Jader Sousa Santos | Gestor Substituto | 7001721 | DIMEV |

  - Equipe de Fiscalização do Contrato

| Nome | Cargo | Matrícula | Setor |
| --- | --- | --- | --- |
| João de Oliveira Lima Neto | Fiscal Titular | 7001707 | DITRO |
| Ericson Rodrigues da Costa | Fiscal Substituto | 7002073 | DITRO |

- ANÁLISE DE RISCOS

Em atenção ao artigo 18, inciso X, da Lei Federal nº 14.133/2021, que destaca a importância da gestão de riscos para o sucesso da licitação e execução contratual, bem como ao artigo 10 da Resolução CNJ nº 468/2022, que prevê ações de gerenciamento de riscos e a elaboração do mapa de gerenciamento, e que este deve ser juntado ao processo de contratação após a elaboração dos Estudos Técnicos Preliminares.

É importante mencionar que, conforme disposto no artigo 22 da Lei Federal nº 14.133/2021, o edital poderá contemplar matriz de alocação de riscos entre o contratante e a Contratada, hipótese em que o cálculo do valor estimado da contratação poderá considerar taxa de risco compatível com o objeto da licitação e com os riscos atribuídos à Contratada, de acordo com metodologia predeﬁnida pelo ente federativo.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE

Rua Desembargador Jorge Araken, s/n. Via Verde. 69.915-631 - Rio Branco-AC - (68) 3212-8277

De acordo com o art. 22, § 3º da Lei Federal nº 14.133/2021, para contratações de grande vulto, é obrigatório que o edital inclua o Mapa de Gerenciamento de Riscos, que aloca os riscos entre o contratante e a Contratada. Para contratações de menor vulto, a exigência desse artefato ﬁca a critério do órgão, que deve deﬁnir o valor estimado para a não exigência do mesmo.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE

Rua Desembargador Jorge Araken, s/n. Via Verde. 69.915-631 - Rio Branco-AC - (68) 3212-8277

Dessa forma, é ressaltada a importância da elaboração do mapa de gerenciamento de risco, sua criação dependerá de critérios e valores mínimo deﬁnidos por normativo especíﬁco de cada órgão.

O tratamento dos riscos deve ocorrer ao longo de todo o processo de contratação e de gestão do contrato. Entretanto, o Mapa de Gerenciamento de Riscos deve ser atualizado, no mínimo:

ao ﬁnal da elaboração dos estudos técnicos preliminares; ao ﬁnal da elaboração do termo de referência; e

após eventos relevantes.

Neste tópico, são assinalados os principais riscos detectados envolvidos na contratação e na gestão do contrato.

## Riscos Mapeados

|  | Risco: |  | Estimativa de Preços Inadequada ou Desatualizada |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Probab.: |  | Média |  |
|  | Impacto: |  | Alto |  |
|  | Dano 1: |  | Processo licitatório deserto ou fracassado por preços acima do estimado. |  |
|  | Dano 2: |  | Risco de superfaturamento ou sobrepreço, resultando em dano ao erário. |  |
|  | Tratament: |  | Mitigar |  |
|  | Id | Ação Preventiva |  | Responsável |
|  |  |  |  | Equipe de |
| R01 | 1 | Realizar pesquisa de mercado abrangente e atualizada, utilizando múltiplas fontes (Painel de Preços, Banco de Preços, fornecedores, NF-e). |  | Planejamento da Contratação / Área de Orçamento |
|  |  |  |  | Equipe de |
|  | 2 | Validar a estimativa de preços com especialistas de mercado ou órgãos de controle, se necessário. |  | Planejamento da Contratação / Área |
|  |  |  |  | Técnica |
|  | Id | Ação de Contingência |  | Responsável |
|  |  |  |  | Gestor da |
|  | 1 | Reavaliar a estimativa de preços e, se necessário, o modelo de contratação ou escopo, justiﬁcando as alterações. |  | Contratação / Autoridade |
|  |  |  |  | Competente |
|  | 2 | Anular o processo licitatório e reiniciar com um novo planejamento de preços. |  | Autoridade Competente |

| R02 | Risco: | Especiﬁcações Técnicas Restritivas ou Ambíguas no Termo de Referência |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Probab.: | Média |  |
|  | Impacto: | Alto |  |
|  | Dano 1: | Restrição indevida da competitividade, f | avorecendo ou excluindo indevidamente participantes. |
|  | Dano 2: | Aquisição de equipamentos inadequado especiﬁcados. | s às necessidades reais do PJAC ou sobre-especiﬁcados/sub- |
|  | Tratament: | Mitigar |  |

|  | Id | Ação Preventiva | Responsável |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Elaborar especiﬁcações técnicas claras, objetivas, baseadas em desempenho e funcionalidades, evitando referências a marcas ou modelos restritivos. | Equipe Técnica / Equipe de Planejamento da Contratação |
|  | 2 | Promover diálogo com o mercado (RFI, Audiência Pública) antes da publicação do edital, se cabível. | Equipe de Planejamento da Contratação |
|  | Id | Ação de Contingência | Responsável |
|  | 1 | Responder a impugnações e pedidos de esclarecimento de forma transparente, ajustando o edital se necessário. | Pregoeiro / Área Jurídica |
|  | 2 | Em caso de inviabilidade de correção, anular o processo licitatório e refazer o planejamento das especiﬁcações. | Autoridade Competente |

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE

Rua Desembargador Jorge Araken, s/n. Via Verde. 69.915-631 - Rio Branco-AC - (68) 3212-8277

| R03 | Risco: |  | Incompatibilidade dos Equipamentos Adquiridos com a Infraestrutura Existente do PJAC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Probab.: |  | Média |  |
|  | Impacto: |  | Muito Alto |  |
|  | Dano 1: |  | Interrupção ou degradação grave dos serviços de rede durante e após a implantação. |  |
|  | Dano 2: |  | Necessidade de aquisição de equipamentos adicionais ou readequação da infraestrutura existente, gerando custos extras e atrasos. |  |
|  | Tratament: |  | Mitigar |  |
|  | Id | Ação Preventiva |  | Responsável |
|  | 1 | Realizar mapeamento detalhado da infraestrutura de rede atual (topologia, protocolos, fabricantes, versões) e das interfaces necessárias. |  | Equipe Técnica |
|  | 2 | Exigir no TR comprovação de interoperabilidade e compatibilidade com os padrões e protocolos de rede utilizados pelo PJAC. Considerar PoC. |  | Equipe de Planejamento da Contratação / Equipe Técnica |
|  | Id | Ação de Contingência |  | Responsável |
|  | 1 | Ter um plano de rollback ou contingência para restaurar o ambiente anterior em caso de falha grave na implantação. |  | Equipe Técnica |
|  | 2 | Alocar recursos adicionais (equipe ou consultoria externa) para solucionar problemas de integração inesperados. |  | Gestor da Contratação / Área de Orçamento |

| R04 | Risco: |  | Falta de Expertise Técnica da Equipe Contratada ou da Equipe do PJAC para Implantação e Gestão |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Probab.: |  | Média |  |  |
|  | Impacto: |  | Alto |  |  |
|  | Dano 1: |  | Implantação inadequada, sub-otimização do ambiente, falhas de conﬁguração e insegurança. |  |  |
|  | Dano 2: |  | Diﬁculdade na gestão e manutenção dos novos equipamentos pelo PJAC, gerando dependência excessiva do |  |  |
|  |  |  | fornecedor ou de suporte externo. |  |  |
|  | Tratament: |  | Mitigar |  |  |
|  | Id | Ação Preventiva |  |  | Responsável |
|  | 1 |  |  |  | Equipe de Planejamento da Contratação |
|  |  | Exigir qualiﬁcações técnicas e certiﬁcações da equipe da Contratada para instalação e conﬁguração. |  |  |  |

|  | 2 | Exigir treinamento completo e robusto para a equipe do PJAC como parte do objeto da contratação. | Equipe de Planejamento da Contratação / Equipe Técnica |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Id | Ação de Contingência | Responsável |
|  | 1 | Designar proﬁssionais do PJAC com maior experiência para acompanhar de perto a implantação e o treinamento. | Gestor da Contratação / Cheﬁa da SETIC |
|  | 2 | Considerar a contratação temporária de consultoria especializada para apoio na implantação e transferência de conhecimento. | Gestor da Contratação / Autoridade Competente |

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE

Rua Desembargador Jorge Araken, s/n. Via Verde. 69.915-631 - Rio Branco-AC - (68) 3212-8277

| R05 | Risco: |  | Atraso na Entrega e Instalação dos Equipamentos Pela Contratada |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Probab.: |  | Alta |  |
|  | Impacto: |  | Muito Alta |  |
|  | Dano 1: |  | Prolongamento do cenário de vulnerabilidade da rede atual, com risco de interrupção dos serviços. |  |
|  | Dano 2: |  | Atraso no cronograma de modernização da TIC, impacto na produtividade dos usuários e da instituição. |  |
|  | Tratament: |  | Mitigar |  |
|  | Id | Ação Preventiva |  | Responsável |
|  | 1 | Estabelecer prazos realistas e claras condições de entrega e instalação no Termo de Referência. |  | Equipe de Planejamento da Contratação |
|  | 2 | Prever multas por atraso e cláusulas de rescisão contratual em caso de descumprimento prolongado. |  | Área Jurídica / Equipe de Planejamento da Contratação |
|  | Id | Ação de Contingência |  | Responsável |
|  | 1 | Acionar a garantia de execução contratual e aplicar as sanções cabíveis. |  | Gestor da Contratação / Área Jurídica |
|  | 2 | Em casos extremos, avaliar a possibilidade de rescisão do contrato e nova contratação emergencial ou licitatória, conforme a lei. |  | Autoridade Competente |

| R06 | Risco: |  | Qualidade dos Equipamentos Fornecidos Abaixo do Esperado/Especiﬁcado |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Probab.: |  | Baixa |  |  |
|  | Impacto: |  | Muito Alto |  |  |
|  | Dano 1: |  | Comprometimento do desempenho, segurança e estabilidade da rede. |  |  |
|  | Dano 2: |  | Necessidade de substituição de equipamentos, gerando custos adicionais, atrasos e retrabalho. |  |  |
|  | Tratament: |  | Mitigar |  |  |
|  | Id | Ação Preventiva |  |  | Responsável |
|  | 1 | Detalhar rigorosamente as especiﬁcações técnic testes de conformidade. |  | as no TR, com critérios objetivos de aceitação e | Equipe de Planejamento da Contratação / Equipe Técnica |
|  | 2 | Realizar testes de bancada e inspeção física dos equipamentos no momento da entrega e aceitação |  |  | Fiscal Técnico / |

|  |  | provisória e deﬁnitiva. | Equipe Técnica |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Id | Ação de Contingência | Responsável |
|  | 1 | Recusar o recebimento de equipamentos que não atendam às especiﬁcações e exigir a substituição imediata. | Fiscal do Contrato |
|  | 2 | Aplicar as penalidades contratuais e, se necessário, acionar a garantia legal e a rescisão do contrato por inexecução. | Gestor da Contratação / Área Jurídica |

| R07 | Risco: |  | Cibersegurança: Vulnerabilidades Críticas nos Equipamentos Adquiridos (Hardware ou Software Embarcado) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Probab.: |  | Média |  |
|  | Impacto: |  | Muito Alto |  |
|  | Dano 1: |  | Exposição da rede a ataques cibernéticos, com risco de vazamento de dados, interrupção de serviços e comprometimento da infraestrutura. |  |
|  | Dano 2: |  | Dano reputacional ao PJAC e implicações legais (LGPD, Resolução CNJ nº 396/2021). |  |
|  | Tratament: |  | Mitigar |  |
|  | Id | Ação Preventiva |  | Responsável |
|  | 1 | Exigir no TR recursos de segurança robustos nos equipamentos (ex: secure boot, criptograﬁa de controle, autenticação forte, conformidade com padrões de segurança). |  | Equipe de Planejamento da Contratação / Equipe Técnica de Segurança |
|  | 2 | Prever a obrigação de disponibilização de atualizações de segurança (ﬁrmware, patches) por todo o período de garantia. |  | Equipe de Planejamento da Contratação |
|  | Id | Ação de Contingência |  | Responsável |
|  | 1 | Isolamento imediato do equipamento vulnerável e aplicação urgente de patches de segurança ou mitigação. |  | Equipe de Segurança da Informação / Equipe Técnica |
|  | 2 | Análise forense do incidente, notiﬁcação às autoridades competentes (se houver vazamento de dados) e plano de recuperação. |  | Comitê de Segurança da Informação / DPO |

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE

Rua Desembargador Jorge Araken, s/n. Via Verde. 69.915-631 - Rio Branco-AC - (68) 3212-8277

| R08 | Risco: |  | Suporte Técnico e Garantia do Fabricante Insuﬁcientes ou Inadequados Pós-Instalação |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Probab.: |  | Média |  |  |
|  | Impacto: |  | Alto |  |  |
|  | Dano 1: |  | Tempos de inatividade prolongados em caso de falha do equipamento. |  |  |
|  | Dano 2: |  | Custos inesperados com manutenção e suporte terceirizado após o período de cobertura. |  |  |
|  | Tratament: |  | Mitigar |  |  |
|  | Id | Ação Preventiva |  |  | Responsável |
|  | 1 | Especiﬁcar claramente o período de garantia (m atendimento e solução, e a obrigatoriedade de a |  | nimo 60 meses), os Níveis de Serviço (SLAs) para cesso a atualizações. | Equipe de Planejamento da Contratação |
|  | 2 | Exigir que o suporte seja direto do fabricante ou comprovado e que cubra todo o período de gara |  | de parceiro autorizado com credenciamento ntia. | Equipe de Planejamento da Contratação |

í

|  | Id | Ação de Contingência | Responsável |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Acionar as cláusulas contratuais relativas ao descumprimento de SLAs, aplicando glosas e sanções. | Gestor da Contratação |
|  | 2 | Em caso de falha grave e recorrente no suporte, avaliar a rescisão contratual e buscar alternativas (ex: contratação de suporte de terceiros, se permitido). | Autoridade Competente / Área Jurídica |

## APROVAÇÃO E ASSINATURA

Equipe de Planejamento da Contratação, instituída pela Portaria nº 3847/2025, de 20 de Agosto de 2025, bem como pela autoridade competente da área de TIC, aprovam o Estudo Técnico Preliminar e atestam sua conformidade às disposições da Resolução CNJ nº 468/2022.

## CIÊNCIA DA INSTÂNCIA DELIBERATIVA DE TIC

Conﬁrmo o recebimento do Estudo Técnico Preliminar, no qual tomo ciência de forma integral de seu conteúdo. A partir deste momento, segue para prosseguimento às providências cabíveis visando garantir o encaminhamento do ETP para a instância competente deste PJAC.

Assinatura Eletrônica da Comissão Permanente de Contratações de Tecnologia da Informação e Comunicação:

## Amilar Sales Alves

Subsecretário de Segurança da Informação

## Integrante Demandante - Portaria nº 3847/2025/TJAC

Eliélcio Canedo da Silva

Subsecretário de Contratações de TIC

## Integrante Técnico - Portaria nº 3847/2025/TJAC

Ângelo Máximo de Melo Silva

Chefe da Divisão de Contratações de TIC

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE

Rua Desembargador Jorge Araken, s/n. Via Verde. 69.915-631 - Rio Branco-AC - (68) 3212-8277

Integrante Técnico - Portaria nº 3847/2025/TJAC

Allexandra Macedo de Souza Oliveira

Equipe de Apoio

## Integrante Administrativo - Portaria nº 3847/2025/TJAC

Elson Correia de Oliveira Neto

Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação

## Autoridade Superior de TIC

Documento assinado eletronicamente por AMILAR SALES ALVES, Gerente de Segurança da Informação em 15/09/2025 às 12:23:44.

Documento assinado eletronicamente por ELIELCIO CANEDO DA SILVA, Técnico Judiciário em 15/09/2025 às 13:22:29.

Documento assinado eletronicamente por ELSON CORREIA DE OLIVEIRA NETO, Secretário(a) em 16/09/2025 às 08:33:29.

Documento assinado eletronicamente por ALLEXANDRA MACEDO DE SOUZA OLIVEIRA, Supervisor(a) em 16/09/2025 às 08:05:27.

Documento assinado eletronicamente por ANGELO MAXIMO DE MELO SILVA, em 15/09/2025 às 15:03:00.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE

Rua Desembargador Jorge Araken, s/n. Via Verde. 69.915-631 - Rio Branco-AC - (68) 3212-8277

Para conferir a autenticidade do documento, utilize um leitor de QRCode ou acesse o endereço http://appgrp.tjac.jus.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela 3JER.UBJK.GIUR.ARDG